政府采购招标文件确认表

| 采购单位 | 磐安县融媒体中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标单位 | 金华市政府采购中心磐安县分中心 |  |  |
| 招标项目名称 | 磐安县融媒体中心XR沉浸式多功能综艺演播厅改造项目 |  |  |
| 财政审批号 | 磐财采确临[2023]1102号 |  |  |
| 招标项目编号 | PACG2023-GK-06 |  |  |
| 经办人：（签名） 采购单位：（盖章） 单位负责人：（签名） 2023年6月19日 |  | 金华市政府采购中心磐安县分中心：（盖章） 2023年6月19日 | 财政局采购监管科： （盖章） 2023年6月19日 |

磐安县融媒体中心

XR沉浸式多功能综艺演播厅改造项目

公开招标采购文件

项目编号：PACG2023-GK-06

项目名称：磐安县融媒体中心XR沉浸式多功能综艺演播厅改造项目

采购单位：磐安县融媒体中心

集采机构：金华市政府采购中心磐安县分中心

目录

第一章  招标公告	4

第二章  招标需求	9

第三章  投标人须知	50

第四章  评审办法和评分标准	70

第五章  政府采购政策相关说明	73

第六章  拟签订合同主要条款	75

第七章  投标文件格式	80

- 第一章  招标公告

本项目经磐安县财政局临[2023]1102号采购计划确认书批准进行公开招标，本项目的潜在投标人应在浙江政府采购网获取招标文件，并于2023年7月19日09:00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目名称：磐安县融媒体中心XR沉浸式多功能综艺演播厅改造项目

2.项目编号：PACG2023-GK-06

3.采购组织类型：政府集中采购

4.采购方式：公开招标

5.预算金额：536.5万元

6.最高限价：536.5万元

7.合同履行期限：合同签订之日起至维保期结束。

8.采购需求：

| 标项 | 项目名称 | 技术规格 | 数量 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 磐安县融媒体中心XR沉浸式多功能综艺演播厅改造项目 | 详见招标需求 | 1项 | 536.5 |

## 二、合格投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.特定资格条件：无；

4.本项目接受联合体投标。组成联合体投标的：提供联合协议和中小企业声明函；向小微企业合理分包的：提供分包意向协议和中小企业声明函。

组成联合体投标的：联合体成员须由中型企业与中小微企业组成，提供联合协议和中小企业声明函（详见附件），且联合协议小微企业合同份额应当达到合同总金额的30%。签订的联合体协议书应明确联合体牵头人和各方权利义务，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标；联合体各方按要求签字、盖章后上传联合体协议书原件。牵头人制作、上传、解密电子投标文件即可。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、招标文件的获取

1.招标文件获取期限：投标截止时间前

2.招标文件获取方式：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

（1）供应商登录政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

（2）在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份获取的招标文件仅供阅览；潜在供应商未按上述第（1）条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉。

## 四、提交投标文件截止时间

1.提交投标文件截止时间：2023年7月19日09:00（北京时间）前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台，未上传电子投标文件的，视为供应商放弃投标。

2.供应商如提供备份投标文件的，应于2023年7月19日09:00（北京时间）前，将电子备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封，递交至金华市公共资源交易中心磐安县分中心开标室二（磐安县安文街道花月路211号建设大厦22楼），联系人杨海闽，联系电话：13868907948（617948）逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件（包括以电子备份投标文件或纸质备份投标文件）投标的，投标无效。

3.如因系统或部分电子投标文件无法解密，而采用纸质备份投标文件线下评审程序时，供应商在投标截止时间前未提交纸质备份投标文件的，视为供应商放弃投标。

## 五、开标时间和地点

1.开标时间：2023年7月19日09:00（北京时间）

2.开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3.采购代理机构在招标文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在发出解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可使用电子备份投标文件进行或使用纸质备份投标文件进行线下评标。

## 六、公告期限

## 自本公告发布之日起5个工作日（以公告发布次日开始计算）

## 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.企业信用融资： 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购( https://www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

5.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等相关材料。

6.落实政策：

（1）落实政府采购政策需满足的资格要求：

R本项目不专门面向中小企业预留采购份额。（不得限制大型企业与小微企业组成联合体、中型企业与小微企业组成联合体、小微企业与小微企业组成联合体参与投标，不得限制大企业向小微企业、中型企业向小微企业、小微企业向小微企业合理分包，采购项目确实不适合由联合体实施，或者不适合中标（成交）供应商采取分包方式履行合同的除外）

☐本项目专门面向中小企业。（不得限制中型企业与小微企业组成联合体、小微企业与小微企业组成联合体参与投标，不得限制中型企业向小微企业、小微企业向小微企业合理分包；采购项目确实不适合由联合体实施，或者不适合中标（成交）供应商采取分包方式履行合同的除外）

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

## 八、政采贷

具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线400-881-7190咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。具体的条件、要求和操作程序由申请贷款的中标供应商向各地保险公司、银行咨询办理。

风险提示：

（1）本内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。

## 九、业务咨询（招标需求的疑问请向采购人询问或反映）

1．采购单位：磐安县融媒体中心

地址：磐安县安文街道海螺街1号

项目联系人：王国明	          联系电话：0579-84502018

质疑联系人：傅高强            联系电话：0579-84502006

2．招标采购机构名称：金华市政府采购中心磐安县分中心

联系人：陈娅妮   孔安琳       联系电话：0579-84665308

传真：0579-84665305

地址：磐安县安文街道花月路211号建设大厦21楼公共资源交易中心政府采购科

3．同级政府采购监督管理部门名称：

联系人：叶升                 监督投诉电话：0579-84883829

地址：磐安县安文街道文溪南路88号

第二章  招标需求

以下带“▲”条框内容必须响应，不得负偏离，否则视为无效标。以下带“★”为重要参数。产品要求中有推荐品牌、型号的仅作为投标方案参考，除推荐品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与推荐品牌、型号相当的产品参加。

# 第一部分：项目建设总体需求

# 一、建设背景

本项目是磐安县融媒体中心XR沉浸式多功能综艺演播厅改造项目，位于广电大楼六楼，演播厅长内17米、宽10米，灯架离地7米，使用面积约170平米。原演播厅内设备搭建于2011年，原LED大屏和灯光吊挂系统、扩声系统等均已老化，超出使用年限，也不符合XR演播厅功能需求，为了更好地适应新时代融媒体发展的需要，原演播厅急需全面改造。

# 二、建设目标

磐安县融媒体中心XR沉浸式综艺演播厅定位于融媒体电视综艺节目、专题节目和新媒体短视频制作，除了录制访谈、专题、少儿和小型综艺节目外，也兼顾党建活动、廉政知识竞赛、演讲比赛、日常参观交流和XR系统制作培训等功能，并且项目可以为中高端的商业制作、影视拍摄预留系统升级的空间。

本项目中标人需要负责XR系统集成、LED屏幕搭建、灯光系统、扩声系统、建设场地内的供配电系统、导播间、侯播厅等项目的建设，并且提供后续的制作和技术支持服务，对最终的现场呈现和节目录制效果负责。

通过此次改造，中心将引进媒体先进技术，使得生产出的节目成为艺术与科技的融合成果展示，达到艺术性与科技感的绝妙碰撞，将全力打造全省第一家全面运用XR技术的县级融媒体综艺演播厅。

# 总体要求

▲本项目为“交钥匙”工程，项目包括货物供货、项目施工、安装调试、培训、检测验收、售后服务等。

演播厅原始平面图：

1.六楼演播厅平面图

- 七楼导播间平面图

整体空间面积：综艺演播室约188平方米，导播间约34.16平方米，侯播厅及其他配套空间约193平方米。

1.投标方根据招标要求负责对本系统进行整体优化设计，提供整体视觉艺术集成平面图、视音频系统方案图、机位图、灯光布局图、扩音布局图、舞台制景效果图、主持人镜头图、全套施工图纸，制作效果及材料要求都必须完全响应招标技术要求，在投标文件中要附相关说明材料。因设计疏忽造成的功能不全及设备缺失，中标方应无偿弥补。

2.中标人必须确保达到设计效果。既要保证现场效果让人眼前一亮，同时也要保证PGM输出要高质出彩。如实际出像效果与投标时提供的景别效果图差别较大，中标人需在不超过整体施工周期的情况下无条件整改，自行承担整改费用。演播室舞美环境制作完成，依据采购人需求提供节目流程设计、主持人定妆、灯光调试、机位取景、艺术效果集成服务等。

3.工程结束后，演播厅导播区需无异味并通过具备环保检测资质单位的环保测评，并提供检测报告，若验收不合格，需按要求无条件整改，所产生的一切费用全部由中标人负责。

4.招标文件中的技术要求，应视为保证项目实施，设备运行所需的最低要求，不同产品的技术参数应相当或优于招标文件中的要求。

5.招标文件如未明确提出，而环境改造、相关设备、系统安装和运行必需的配套设备、选件及工作，投标人必须在投标文件中列出文字说明，并计入总价。

6.为了满足功能要求，投标人必须承诺包含并不限于投标文件中所列清单内容；采购人在综合单价不变的前提下，保留修改方案设计、功能等要求的权力。工程完成后应提供完整的系统图、安装图、配电线路图、设备使用说明书等资料，包括图纸与电子文档。

7.演播厅舞美环境装饰、灯光安装需配合演播厅声学施工方，以确保声学达标、灯光布局合理。

8.中标人在建设施工如有动火需报批后方可进行作业，施工现场自备消防器材，施工人员具备电焊、电工、高空作业证等资质证书，在相关部门现场配合下保证施工安全。

9.中标人在施工期间施工区域要有警示标志、公告、围栏、做防尘处理，不能影响大楼的环境卫生。施工期间，施工垃圾需每日清理，装袋存放，并运至指定地点。现场材料堆放整齐，分类保管，不得占用公用空间和出入口；工人要配戴安全帽、工作服，现场要有施工责任人、安全责任人，艺术效果监理。施工前对现场施工人员进行安全教育培训；禁止在施工场所吸烟；配备一定数量的灭火器材；不得从事与施工无关的活动。

10.投标人在投标之前必须派人到现场进行实地踏勘，充分了解项目内容，所有的设计方案和建议均应在现场踏勘的基础上做出，中标后不得以未勘察现场不了解现场情况等原因提出工程变更或任何增加工程费用的要求，也不得以此为由延误工期。

11.本项目由中标人负责项目的设备采购(或环境建设)、确保采购的设备是全新原厂正品设备、设备硬件和软件的安装、集成、调试、人员培训以及其他售后服务等全部相关工作，应在广电系统应用较多，经实践检验成熟、稳定产品，以确保系统能够稳定、可靠、优质、高效运行。

▲12.本项目施工前，投标人应出具由具备建筑工程乙级以上资质或钢结构专项甲级资质的第三方设计机构对原有建筑结构（转换层区域）进行承载力验算，评测结构承载力，并提供复核计算书，出具评测报告的承诺书；最终结果应达到钢架结构承载力测评结论合格为止，一切费用由中标人负责。

13.中标人应提供的场景数量不少于采购人的需求数量，同时要配合定制录制项目宣传成品样片、宣传片等售后技术服务工作。

14.投标人必须安排具有相关专业背景的人员担任项目经理，应根据项目要求制定科学合理的系统实施工作组织，按照招标人工作进度计划编制项目实施进度计划，由招标人认可后方可实施。

15.中标人投标报价应包含以上全部工作所需的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人概不负责。对于本招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

- 3.1 XR沉浸式系统

- 3.1.1系统概述

- 3.1.2 技术功能要求

1.系统的功能框图如下

2.在本项目的设计中重点考虑以下几点原则：

（1）在宽8米，深6.5米的地屏舞台活动范围内能满足众多类别的直播节目制作。摇臂摄像机可以自由的移动拍摄，在多台摄像机固定角度拍摄时不穿帮，系统环境可以放置真实的大型道具配合节目使用，地面屏幕可以承重两吨以下小型汽车重量或同等质量实景道具；系统还可以使用XR系统进行虚拟环境的扩展与延伸达到真实与虚拟无限延伸的展示空间。

（2）系统可以进行单人和多人综艺和访谈节目的直播；进行商品销售情景模拟，使用众多实物道具和虚拟植入效果来丰富整体表现形式，系统所使用的虚拟环境可以实现快速切换，直接可以使用图片、视频、三维模型作为虚拟环境使用；

（3）系统可以用于独特的大型三维展示平台，支持实时数据接入、重点资讯播报、单位的发展史、荣誉成就动态都可以进行沉浸式的新颖展示；支持小型的沉浸式发布会，使用系统高集成度的控制功能，可以全局控制灯光、场景、动画、镜头、音效等功能模块，达到一个自动化的舞台控制效果。

（4）虚拟环境内容真实可见主播的表演与解说，软件使用多种控制方式，可以使用快捷键进行播控，也可以使用时轨自动播放，还可以使用播单进行灵活的节目直播，图片视频不需要转换可以直接使用，跟踪定位一键启用，场景参数一键配置，主播完整可以在这个虚拟环境中自由发挥。

（5）基于LED屏幕自发光的原理系统可以呈现无限接近真实的环境的显示效果，类环境漫反射的光照可以免除主持人脸色泛蓝泛绿的问题，真实道具使用也非常自然；灯光控制系统可以调整虚拟环境光线与真实环境的光线，让每一个区域达到统一匹配。

（6）使用最精准的被动式红外摄像头进行定位，使用星形标记地图保证系统大范围跟踪定位的稳定运行，使其真实地面与虚拟地面完全融合没有位移抖动，摄像机可以手持、放置在三角架、摇臂、滑轨进行使用都不影响跟踪精度。

- 3.1.3 技术性能要求

1.渲染引擎

系统能支持虚幻引擎，支持基于虚幻引擎完整的渲染、投屏、虚实合成效果。

2.控制模式

控制端可通过网络指令操控服务端的机位切换、场景调节和播出控制。编辑内容支持：LED屏幕校准、LED投屏调色、虚实合成调色、物体位置姿态、纹理材质、场景原点、机位参数、虚拟屏幕扩展等。播出内容支持：摄像机跟踪、动画播出、工程文件存取、数据替换、动画控制、视频开窗操控等。

3.屏幕映射模式

系统支持使用可配置的内外视锥参数进行屏幕点对点映射，使演播空间在不同节目应用中达到灵活配置、精确映射的功用。

4.投屏画面校准与投屏颜色校准

系统支持各屏分别渲染和分别调整校准，投屏校准参数支持：投屏位置、UV坐标、映射角度、观察者位置与角度等。投屏校准方式支持：整体调节、单个屏调节。调色内容支持：白平衡、色温、色相、曝光、饱和度、对比度、伽马、颜色偏移。调色方式支持：所有屏幕同步调色、单个屏幕调色、单个区域调色、跨屏区域调色。

5.虚实画面扩展融合与颜色校正

系统支持通过虚拟画面对LED大屏外画面进行扩展补偿。所有编辑操作与传感数据同步处理，合成效果实时可见。系统支持合成输出端节目校色，且支持虚实画面各自单独调色。调色内容支持：白平衡、色温、色相、曝光、饱和度、对比度、伽马、颜色偏移。调色方式支持：采集画面调色、虚拟画面调色。

6.高效高质量三维渲染效果

系统能支持3.5亿以上面片，30G以上纹理的复杂场景实时渲染，能够高度仿真实现纹理材质、片段光照、凹凸贴图、高光反射等细腻真实的效果。

支持HDR动态环境反射贴图，能将三维环境贴图在场景中的光亮表面实时反射。

支持环境遮挡、高级泛光、颜色分级、景深、镜头光晕、光束和色调映射等影视级后处理效果。

7.实时光线追踪

系统支持实时光线追踪，支持PBR材质（Physically Based Rendering），材质间光效可以相互作用完美模拟真实环境。

8.光照、材质和阴影

系统支持多个虚拟光源类型，包括点光源、聚光灯、定向光源、矩形光源、天光。各个灯光的发射点、方向、范围、颜色等参数能够实时调整。

系统支持材质反光特效，实现如金属、木材、玻璃、布帛等贴图效果。材质可进行蓝图编辑，支持Shader脚本控制，实现自定义效果。

系统支持软阴影，即三维物体的阴影按虚拟光源的位置实时演算得出。支持动态模板缓冲的阴影体积技术，完整支持动态光源，精确投射阴影。

9.粒子系统

系统支持丰富的粒子特效，可以模拟雨雪、烟雾、火焰、瀑布等效果。粒子发生器可支持位置、姿态、延时、发射个数参数调节，支持颜色、光照、加速、删除属性调节。粒子编辑器支持连续生成和爆发生成模式，提供生命期、初始尺寸、初始方向、透明控制等属性调节。支持粒子碰撞功能。

10.支持第三方模型导入

系统支持通用的FBX、OBJ、3DS格式。支持导入第三方制作软件如3DMax、C4D、Maya、Softimage制作的模型，继承纹理、材质和物体位置关系。

11.真实物理仿真

系统支持物理仿真，可以对物体施加力，可以设置物体的摩擦力。重力的大小，物体自然下落，滚动、爆炸等。并且可以生成非常真实的碰撞体积，柔体与刚体。实现真实的物体破碎动画，真实的布料效果等。

12.包装服务

在充分理解节目（栏目）理念定位的基础上，节目（栏目）形象包装设计要求体现大气、简约、时尚的风格，在体现现代感的同时，突出地方人文特色，从而打造品牌化节目（栏目），提升节目（栏目）形象。充分运用在线节目包装、AR大屏包装、虚拟植入结合手段，促进节目（栏目）报道深度化、专业化，通过中心集约规划、资源共享，为新闻演播系统提供备播保障，促使节目生产高效、安全上一个新台阶；满足综艺节目、新闻栏目的备份及访谈、专题栏目共计6个栏目包装要求、及20套适合磐安的场景工程文件等，并进行不少于1年的节目（栏目）包装及伴随服务。

- 3.2 LED大屏技术要求

- 3.2.1大屏技术总要求

1.本系统具有先进实用、安全可靠，美观大方、可扩展、结构开放、维护简便等功能特点。

（1）系统的先进实用性

本方案中，全部采用目前最新的LED显示技术，保障显示效果无缝、亮色高度一致性。

（2）系统的安全可靠性

系统充分满足国家有关标准、规范，并参照国际通用规范进行设计。系统在建设、运行、产品质量、售后服务及培训等方面保证安全、可靠、及时。整个系统配以先进的散热系统和防尘系统，从而最大程度保证系统的稳定、安全、可靠。

（3）系统的灵活性

符合国内和国际有关标准，采用模块结构，确保系统的兼容性和拼接灵活性，系统采用小型化无缝拼接箱体，拼接规模灵活。

2.本次LED大屏幕建设的核心内容是按照直播要求建设一整套的技术先进、性能可靠、功能完善、显示效果良好、立屏应双路信号热备份、所以屏体应采用无风扇散热、低噪音、且节能，满足XR系统需求的LED大屏幕显示系统。

3.本次LED大屏系统设计为弧形立面屏加地屏。立屏要求采用像素间距≤1.86mm，地屏采用像素间距≤2.6mm。详细尺寸和规格见设备清单。

4.LED大屏布局图如下：

- 实际跟投标人可以根据所投大屏规格，提供不低于此数量的产品。

6.中标人应该根据自身设备特点，按照系统的功能要求，提供系统所需的全部设备，构建成完整的系统，满足节目制作的需要。技术要求中的主要设备参数是系统配备的最低数量要求，投标人可以根据实际情况增加相应的设备，并在投标文件中列出详细的设备清单。

- 3.2.2 大屏设计标准

LED大屏显示系统的各组成部分应符合《LED显示屏通用规范》SJ/T11141—2012。LED显示屏兼容RGB、VGA、DVI、SDI、HDSDI、HDMI等标准视频输出格式，使用性能和质量稳定，易于安装、拆卸和带电维护；单元箱体具备良好的通风散热、 防腐、防潮、防霉、防震、防尘等功能。设计、制造、运输及安装过程中，严格参照与之相关的各项国际标准、国家标准和行业标准，进行规范化设计和安装实施。具体主要如下：

1.《发光二极管(LED)显示屏通用规范》【SJ/T 11141-2017】

2.《计算机场地通用规范》【GB/T 2887-2011】

3.《民用建筑电气设计规范》【JGJ 16-2008】

4.《配电系统电气装置安装工程施工及验收规范》【DL/T 5759-2017】

5.《发光二极管(LED)显示屏测试方法》【SJ/T 11281-2007】

6.《智能建筑设计标准》【GB/T50314-2015】

7.《数据中心基础设施施工及验收规范》【GB50462-2015】

8.《计算机场地安全要求》【GB9361-2011】

9.《数据中心设计规范》【GB 50174-2017】

10.《建筑内部装修设计防火规范》【GB50222-2017】

11.《低压配电设计规范》【GB50054-2011】

12.《民用建筑电气设计规范》【JGJ16-2008】

13.《火灾自动报警系统设计规范》【GB50116-2013】

14.《综合布线系统工程设计规范》【GB50311-2016】

15.《钢结构设计规范》【GB 50017-2017】

16.《钢结构工程施工质量验收规范》【GB50205-2001】

17.《信息技术设备的安全》【GB 4943.1-2011】

18.《信息技术设备的无线点骚扰特性限值和测量方法》【GB9254-2008】

19.《电磁兼容限值谐波电流发射限值》 【GB17625.1-2012】

20.《电子信息系统机房设计规范》【GB 50174-2008】

21.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》【GB/T50169-2016】

22.《建筑设计防火规范》【GB 50016-2014】

23.《建筑物防雷设计规范》【GB50057-2010】

24.《建筑电气工程施工质量验收规范》【GB50303-2015】

25.《供配电系统设计规范》【GB50052-2009】

26.《配电系统电气装置安装工程施工及验收规范》【DL/T 5759-2017】

27.《放电灯(荧光灯除外)安全要求》【GB 19652-2005】

28.IEEE有关协议

29.ITU-T、ITU-R的有关建议

30.IEC、ISO的有关标准

- 3.3演播厅舞美置景

XR演播厅舞美置景设计是观众进入演播厅的第一感官，更好地满足节目直播制作和交流的需要。置景内容是为达到舞美和声学目标而采取的各项措施，并体现在各专业的设计图纸和文件上。投标人根据现场勘察和自身系统配置情况需提供：布局图、舞美效果图和导播间机柜设备图等。

- 3.3.1舞美置景设计原则

1.设计方案必须满足国家及行业相关标准和规范，保证系统建成后各分项的标准化、规范化。

2.设计方案必须结合现场实际情况进行设计，使空间布局更加合理、实用及美观。

3.设计方案必须保证系统使用的安全性、稳定性及实用性的前提下，确保舞美置景的先进性、灵活性、环保性、节能性。

- 3.3.2舞美置景要求

本项目及到演播厅、导播间、大小侯播间、演员通道、走廊等各区色彩造型、空间布局、建筑材料材质等部分要符合专业综艺演播厅舞美环境效果要求及高清电视拍摄的要求。投标人根据设计效果图、建筑图纸，结合现场勘察结果，按招标技术要求施工。舞美置景效果要展现磐安县融媒体中心演播厅的特征，力求体现现代时尚，简洁大气，色彩明亮，新颖独特的风格。根据采购人提供的效果示意图，自行踏勘现场，按要求完成各景区效果图以及分镜头本所示的全部效果。选用的材料应确保符合设计文件的要求，提供的所有材料，五金及配套件必须是全新的和没有缺陷的，均应满足阻燃、防火的特性，材料阻燃等级不得低于B1级，木质材料要涂刷三遍防火涂料，整体制作与安装工作须满足消防验收的全部条件，如不满足，在规定工期内自行整改，费用自理。所有材料必须符合环保标准，材料环保等级不得低于Ｅ0级，甲醛等有毒气体应符合国家相关环保指标。本项目环保要求参照《民用建筑工程室内环境污染控制规范GB 50325－2010》（2013版）执行。所有材料要求结实耐用，在3年内不产生变形、开裂、破损、变色等情况。地面材料的选用与安装和制作应考虑摄像机的承重要求并平稳移动。投标文件中要列出材料名称、规格型号及用量需求，所有舞美设备由投标人制作安装完成并运抵现场，安装规范应参照《机械设备安装工程施工及验收通用规范》。

舞美置景主要包括：现有演播厅内设备的拆除、现场强弱电、钢结构座椅改造、导播间翻新、侯播厅、6楼出电梯走廊等，详细清单和要求详见需求清单。

舞美置景指标必须严格符合国家广播电视录（播）音室、演播室声学设计规范“GY/T5086-2012”的技术要求，本底噪声控制要求应符合设计要求，建设完成后的声学用房全部专业技术指标必须符合有关技术标准和专业技术规范要求。

实施过程中应与相关单位密切配合，做好相关界面（与灯光、音响、空调、消防等各专业的配合）的处理，必须严把质量关，工艺做法等严格按图纸及相应的标准规范进行实施。

- 3.3.3技术标准和规范

本项目所涉及的所有设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范，验收标准、规范，应符合参考标准A中的各类国家标准。设备在此基础上，还应满足参考标准B中的各类国际规范标准。

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017)

《广播电视建筑设计防火规范》（GY5067-2017）

《广播电视中心技术用房容许噪声标准》（部标GYJ48-89）

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020

《广播电视录（播）音室、演播室声学设计规范》GY/T5086-2012

《建筑隔声评价标准》（GB/T50121-2005），

《广播电视播音(演播)室混响时间测量规范》GY5022-2007 ，

《广播电视录音(播音演播)室空气声隔声测量规范》GYJ24-1986 ，

《建筑构件空气声隔声的实验室测量》GB/T19889.3-2015 ，

《广播电视中心声学装修工程施工及验收规范》GY/T5087-2012

《广播电视中心技术用房室内环境要求》GY/T5043-2013 。

《室内装饰装修材料有害物质限量》GB1858x-2001,GB6566-2001

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020

《室内空气质量标准》GB18883-2002。

- 3.4灯光吊挂系统

本项目施工前，需由具备建筑工程乙级以上资质或钢结构专项甲级资质的第三方设计机构对原有建筑结构（转换层区域）进行承载力验算，评测结构承载力，并提供复核计算书，出具评测报告，直到钢架结构承载力测评结论合格为止，一切费用由中标方提供。灯光吊挂系统应布局合理、美观、确保兼顾舞台效果和节目输出效果。

- 3.4.1 系统概述

此部分包含演播厅的灯光吊挂系统、LED灯具、灯具调光系统、电缆、信号布线等。

- 3.4.2 项目相关标准

1.灯光系统标准

灯光系统所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准。如（不仅限于以下）：

（1）通用部分

JGJ57-2016/J67-2016《剧场建筑设计规范》

JGJT 16-2008 《民用建筑电气设计规范》

GB/T50314-2006《智能建筑设计标准》

GB 50311-2007《综合布线工程设计规范》

GB 50312-2007 《综合布线工程验收规范》

GB 50169-2006 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》

（2）灯光部分

WH-0202-1995《舞台灯光图符代号及制图规则》

WH-0204-1999《舞台灯具光学质量的测试与评价》

GB 17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

GB/T7002-2008《投光照明灯具光度测试》

GB 7000.219-2008 《灯具特殊要求 通风式灯具》

GB 7000.217-2008 《灯具特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具》

WH/T40-2011《舞台灯光系统工艺设计导则》

WH/T31-2008《舞台灯光设计常用术语》

WH/T32-2008《DMX512-A灯光控制数据传输协议》

WH/T41-2011《舞台灯具通用技术条件》

各种设备除要符合上述的国家标准外，还要符合ISO（国际标准化组织）、IEC（国际电工协会）和ITU（国际电信联盟）制定的国际通行标准规范。

以上标准若已废止，采用现行最新标准替代。

灯光工艺项目必须与相关专业系统进行统筹协调，确保各系统间正常施工。

灯光技术系统实施灯具和辅材应选择品质优异的设备和材料，且必须符合相应的消防安全标准。

设计考虑国内剧场的通用性，以利于各类型的演出交流，整体技术达到同类院校先进水平。所有灯具应为无风扇、静音、散热好、全新的正品。

2.舞台机械部分

舞台机械工程做到工艺设计科学、技术性能优良、配置优化实用、运行安全可靠、操作维修方便、经济合理等特点。

控制系统采用集中式管理，并备有完善的安全保护及应急措施。

舞台机械系统设备在正常条件情况下，其使用寿命在50年以上（其中可更换的机电设备及控制设备的预期使用寿命按产品的工业标准设计）。

舞台机械设备的设计、采购、制造、安装、调试和验收应满足下列标准、规范的要求：

（1）通用部分

JGJ57-2016/J67-2016《剧场建筑设计规范》

JGJT 16-2008 《民用建筑电气设计规范》

GB 50016-2014    建筑设计防火规范

GB 50169-2006 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》

（2）机械部分

WH/T 35-2009     演出场馆设备技术术语  舞台机械

WH/T28-2007      舞台机械 台上设备安全

WH/T 36-2009     舞台机械 台下设备安全要求

WH/T 27-2007     舞台机械 验收检测程序

WH/T 37-2009     舞台机械 操作与维修导则

GB50017-2003     钢结构设计规范

GB50205-2001     钢结构工程施工及验收规范

JGJ82-2011      钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程

GB5226.1-2008   机械安全机械电气设备 第1部分 通用技术条件

GB/T16855.1-2008机械安全控制系统有关安全部件第1部分：设计通则

GB16754-2008     机械安全急停设计原则

GB/T 3811-2008    起重机设计规范

GB/T 5905-2011    起重机试验规范和程序

GB6067-2010      起重机械安全规程

GB12602-2009     起重机械超载保护装置

GB/T17908-1999   起重机和起重机械技术性能和验收文件

GB50278-2010     起重设备安装工程施工及验收规范

GB50231-2009     机械设备安装工程施工及验收通用规范

- 3.4.3工作范围

工作范围包括但不局限于以下内容：

1.灯光系统的整体优化设计(包括灯位图、电动升降吊机及灯杆、插座箱及相关管道预留位置)。

2.系统设备的提供、安装。

3.设备与系统调试。

4.售后服务，包括对操作人员的使用及维护培训、重大活动的技术支持。

- 3.4.4 灯光吊挂系统布置图

- 3.4收扩声系统

3.4.1系统概述

XR演播厅作为电视节目重要的制场所，场内的扩声效果尤其重要。音频系统应满足专业视听现场直播高质量、低噪音的音频制作，同时还要保证音响系统有良好的现场扩声效果。因此，现场的声音还原应做到：保证场内有较高的语言清晰度和提供足够的声压；舞台与观众区域各个位置无回声、颤动回声和声聚焦等缺陷；声音涵盖区内声音与频响覆盖均匀。考虑到电视节目制作的特点，扬声器的外形和安装位置不影响演播室场地的整体风格。

扩声系统和音视频周边设备清单详见项目需求清单。

3.4.2设计依据

本系统所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准。如（不仅限于以下）：

GB4959-2011《 厅堂扩声特性测量方法》；

GB/T14197-2012 《扩声系统设备互连用连接器的应用》；

JGJ/T16-2019 《建筑电气设计规范》；

3.4.3设计指标

扩声系统设计要优于《厅堂扩声系统设计规范》(GB50371-2006)标准中规定的文艺演出类扩声系统一级指标。

1.扩声形式

采用立体声道扩声形式，即左、右加超低，同时可兼容单声道、左右立体声。左右声道共同覆盖,每个声道中的每个音箱均可以独立控制。观众厅的扩声系统可满足各种表演形式的需要。在演出、晚会、戏曲等节目形式下，采用立体声道扩声，以保证语言清晰度。在音乐重放、乐队表演等形式下，采用立体声扩声，保证现场的音乐效果和观众听感。在娱乐演艺、综艺演出等节目形式下，采用立体声道扩声，以保证现场流行类扩声的氛围和动态效果。

2.音箱的选择

扬声器是整个音响系统还音的最终环节，扩声的声压级、声场不均匀度、传输频率特性、相位响应特性、扩声覆盖角度、传声增益等重大电声指标取决于扬声器的特性和质量。而作为音色、音质及还原度等主观声学听音感受，扬声器的品质对最终聆听的影响更大。

在此扩声系统设计的音箱选用上，投标人应严格遵循以下几个重要原则：

（1）体积小、功率大、频率宽；

（2）频率及相位响应平坦，音质优美；

（3）远投音箱的指向性强、有良好的声场覆盖；

3.详细配置见第二部分项目需求清单。

3.4.4 具体要求

音频系统完全按照直播要求设计，可靠的系统是各种演出能够顺利举行的基础。在系统的可靠性方面配置如下：

（1）控制系统采用以数字调音台为主，备调音利旧型号为24路的声艺LX9。

（2）话筒为新购18支高品质的话筒外加利旧3支手持、音源、处理器、调音台、扬声器设备，为整个系统的可靠性垫定基础。

基于最新的生理及心理特性的研究成果，采用扩声领域中多种研究成功的技术手段，为观众营造“真”，“自然”的听觉享受。采用以下技术：

- 根据最小化声干涉原则进行扬声器布局，确保声音的高保真还原。

- 尽量使操作人员的工作简单化：系统结构简单，有源一体化的扬声器系统把功放和处理器内置在音箱中，使得整个扩声系统结构简单，操作方便。

（5）采用高精度数字音频处理器,能够预存多种演出模式,可以在各种演出要求切换各种模式。

（6）选择行业标准的录音系统，及与之透明连接的调音台，大大简化系统连接，使得同期录音及现场录制变得尤为简单。

（7）整体保持行业先进性，确保设备在10年内不会落后。

- 3.5 视音频集成部分

为充分利用中心设备资源，此次设备项目视音频部分涉及小活动直播、录播在7楼导播间进行，大型直、录播活动使用直播车进行，具体相关利旧设备情况如下。

3.5.1 视频切换台在7楼导控间

1.视频切换台利旧，型号为AV-HS410MC；

2.摄像机利旧，型号为PXW-X580KF;

3.通话和TALLY利旧，型号为纳雅BS-350；

4.投标人需提供合理的视频布线图；

5.投标人需提供合理的音频布线图；

3.5.2 视频切换台在负1楼直播车内

1.视频切换台利旧，型号为MVS-3000A；

2.摄像机利旧，型号为HDC-2580;

3.通话利旧，型号为Clearcom；

4.投标人需提供合理的视频布线图；

5.投标人需提供合理的音频布线图；

6.投标人需提供合理的通话布线图。

- 项目需求清单

特别提醒：

本工程为交钥匙工程，包括原有场地腾空拆除、项目施工、材料、劳务、施工、管理、调试、维护、设计及施工（制作）图设计、设计的修改和确认、设计交流、图纸会审、施工、制作、垃圾清扫和搬运、建筑物修复、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。

投标报价是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，以下是本项目设备的软硬件配置和性能指标最低限度的要求，投标供应商所投产品配置性能不得低于清单中配置。投标供应商可根据上述需求制定相应的技术实现方案，并依据该技术实现方案、综合考虑设备成本后确定设备数量（但投标产品类别和数量不得少于采购清单要求）。投标人也可以根据自身技术特点以及本项目的需要，选择优于下表的设备和软件或自行额外增加设备或软件，其价格计入投标报价中。全面实现本项目需求所需要的其它设备，即使未列入本需求设备清单，也应包含在投标总报价之内，中标价格一经确定，不再另行支付任何费用。

- 本项目中小企业声明函应声明的采购标的：

| 序号 | 采购的货物或服务名称（标的名称） | 所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XR系统渲染部分 | ⑯其他未列明行业 |
| 2 | XR系统跟踪部分 | ⑯其他未列明行业 |
| 3 | 屏幕部分 | ⑯其他未列明行业 |
| 4 | 升降吊杆系统 | ⑯其他未列明行业 |
| 5 | 舞台灯光系统 | ⑯其他未列明行业 |
| 6 | 扩声系统 | ⑯其他未列明行业 |
| 7 | 配套周边设备 | ⑯其他未列明行业 |
| 8 | 视音频工程安装线缆及辅料 | ⑯其他未列明行业 |
| 9 | 通话分站 | ⑯其他未列明行业 |
| 10 | 舞美置景部分 | ⑯其他未列明行业 |

- 项目采购清单之技术规格及配置表

| 序号 | 采购的货物或服务名称 | 技术规格及配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | XR系统渲染部分 |  |  |  |
| 1.1 | XR主控工作站 | 硬件要求： 品牌工作站主机 CPU：CPU处理器不低于4核，CPU主频不低于3.6GHz 内存：为DDR4，不低于32G 硬盘：系统盘配备1块固态硬盘，硬盘大小不小于256GB；数据盘配备1块固态硬盘，硬盘大小不小于1TB； 电源功率约500W； 显卡： 参数GPU显卡核心数量不低于3328个，显存容量不低于12GB；显示端口不低于4×Mini DP接口； 不低于24口千兆以太网交换机，固定端口 24个10/100/1000Base-T电口；端口交换容量 不低于48Gbps；转发能力不低于35.7Mpps；包缓存不低于4Mb； 显示器：不低于27英寸宽屏液晶，分辨率：不低于1920*1080；接口：HDMI、VGA等； WINDOWS 10 64位中文专业版 功能要求： 1.软件及模块包含主控工作站软件、资源同步模块、大屏调色模块、混合调色模块、三维缝合模块。 2.通过网络指令操控渲染端场景的编辑与播出。 3.可以实现场景内容编辑包括：物体位置姿态、纹理材质、场景原点、机位参数等。 4.实现多摄像机位置切换。 5.支持场景动画控制功能。 6.支持虚拟场景数据替换功能。 7.支持多渲染服务器控制功能。 8.支持视频开窗操控。 9.支持系统虚拟内容亮度和色度调节、屏幕校准及融合设置等。 | 1 | 套 |
| 1.2 | XR屏幕渲染工作站 | 硬件要求： 品牌工作站主机 CPU：处理器不低于12核，主频不低于3.8GHz 内存：DDR4，不低于128G 硬盘：系统盘配备1块固态硬盘，硬盘大小不小于256GB；数据盘配备1块固态硬盘，硬盘大小不小于2TB； 电源功率1000W 显卡：GPU显卡核心数量不低于10752，显存容量不低于48GB；显示端口不低于4×DP接口； Nvidia sync II同步卡 广播级高清视频板卡，不低于4路HD-SDI输入； WINDOWS 10 64位中文专业版 功能要求： 1.支持虚幻渲染引擎进行场景渲染，提供高效高质量的三维渲染及三维投屏。 2.支持实时光效、PBR材质、角色动画及基于蓝图的动画逻辑。 3.提供专业纹理混合模式实现金属、塑料、木质、砖石和玻璃等质感效果。需提供有效的第三方权威机构出具的检测报告的复印件进行验证。 4．支持环境遮挡、高级泛光、颜色分级、景深、镜头光晕、光束和色调映射等影视级后处理效果。 5.支持多块背景屏幕、地屏的拼接融合及屏幕的颜色校准。 6.★支持造字功能。需提供有效的第三方权威机构出具的检测报告的复印件进行验证。 7.可实现虚拟摄像机漫游效果。 8.可调整内嵌虚拟灯光的各项参数。 9.★提供层次排序和深度排序相混合的物体遮挡透明渲染方式，实现多个半透明物体在三维空间内的正确叠加。需提供有效的第三方权威机构出具的检测报告的复印件进行验证。 10.★提供关键帧插值方式模拟真实的物体惯性运动效果。需提供有效的第三方权威机构出具的检测报告的复印件进行验证。 11．支持自由落体、爆炸、弹射等物理模拟碰撞效果。需提供有效的第三方权威机构出具的检测报告的复印件。 | 3 | 套 |
| 1.3 | KVM切换器 | 4口KVM切换器，4端口HDMI USB 2.0 KVMP™多电脑切换器，一组USB控制端可管理4台HDMI接口电脑及2台USB接口设备； 显示器：不低于27英寸宽屏液晶，分辨率：1920*1080；接口：HDMI、VGA； | 1 | 套 |
| 1.4 | XR前景渲染工作站 | 硬件要求： 品牌工作站主机 CPU：处理器不低于12核，主频不低于3.8GHz 内存：DDR4，128G 硬盘：系统盘配备1块固态硬盘，硬盘大小不小于1TB；数据盘配备1块固态硬盘，硬盘大小不小于2TB； 电源功率1000W 显卡：GPU显卡核心数量不低于16384，显存容量不低于24GB；显示端口1×HDMI接口，3×DP接口； 串口卡 广播级高清视频板卡，4路HD-SDI输入，4路HD-SDI输出； 显示器：不低于27英寸宽屏液晶，分辨率：1920*1080；接口：HDMI、VGA； WINDOWS 10 64位中文专业版 功能要求： 1.支持4路HD-SDI输入，4路HD-SDI输出。 2.支持虚幻渲染引擎进行场景渲染，并在引擎内部直接完成传感跟踪、虚拟扩展、前景植入、虚实合成等功能。 3.支持无限虚拟扩展动态编辑，包括长宽高度、左右墙张角、地面倒角、位置、旋转等，可针对不同机位进行不同的无限虚拟扩展设置，也支持所有机位联动调节。 4.支持虚拟扩展内容与屏幕内容的色差校正。 5.支持FBX骨骼动画，实现关节联动、皮肤置换等功能。支持动态捕捉设备，可实现FBX人物姿态联动。 6.支持模拟重力、风力、浮力、摩擦等动力学系统实现旗飘、落叶、漂浮物等自然现象。需提供有效的第三方权威机构出具的检测报告的复印件进行验证。 7.支持粒子功能模拟雨雪、烟雾、火焰、瀑布等效果。 8.支持自由落体、爆炸、弹射等物理模拟碰撞效果。 - ★可实现电传字、滚转、独舞、幻影、引领光、碎裂、飞舞等多种实时字幕特效。需提供有效的第三方权威机构出具的检测报告的复印件进行验证。 10.★可同时播放不低于20路底飞字幕。需提供有效的第三方权威机构出具的检测报告的复印件进行验证。 11.★提供饼图、直方图、曲线图、柱状图、雷达图等数据可视化展现方式。需提供有效的第三方权威机构出具的检测报告的复印件进行验证。 12.支持与3DMAX、MAYA、D5、C4D等三维软件的交互，可以对导入模型进行编辑。 13.可实时读取摄像机传感器的多项参数，推拉、旋转、摇移、聚焦等跟踪无滑步，图像平滑连续、无抖动。 14.支持主流跟踪协议，包括：Freed 协议、Motion Analysis 协议、SolidTrack 协议、Telemetrics 协议、NCAM 协议、BlackTrax 协议等。 15.支持快速定位设置，机位移动后，跟踪状态保持，无须调整初始化参数，无须测量，自适应初始化定位。 16.支持多机位虚拟跟踪与无跟踪机位混合拍摄模式。 | 1 | 套 |
| 1.5 | 场景制作 | 结合磐安能用公司现有素材库不少于20套。按需定制6套。 | 1 | 项 |
| 1.6 | 培训技术服务 | 技术培训支持，设备使用培训，技术维护支持 | 1 | 项 |
| 二 | XR系统跟踪部分 |  |  |  |
| 2.1 | 传感跟踪系统 | 基于反光点定位，支持主流跟踪协议； 支持固定机位、摇臂、电控云台、轨道机器人、摇臂机器人等各形式的摄像机外挂安装。 含⾼分辨率镜头编码器，透镜编码器齿轮，串⾏通信电缆等。 提供无限的移动自由，实时提供准确的位置，旋转和镜头数据。 使用、维护方便 初始设置和校准快速简单。 | 1 | 套 |
| 2.2 | 虚拟跟踪摄像摇臂机器人 | 1.要求所投产品是以实现演播室节目录制无人化和自动化为目标的机电设备，是一款高度智能机器人摄像摇臂系统。 2.数字电控系统，抗干扰，更稳定。可兼容佳能或富士能全伺服镜头。 3.安全保障，预设安全摇移角度界限及速度监测制动触发系统。 4.摇臂总长度≥4.40m，前端臂长不低于3.26m，臂身水平状态高度不低于1.41m，镜头最大高度不低于3.40m， 臂身俯仰最大角度+50°至-50°。臂身八角型设计，采用轻量化高强度航空铝材质，三点式连接更稳定，臂身上方设计 U 型线槽沉线，隐藏式传感器安装，布线简单，整体外观简洁。 5.L型两轴虚拟跟踪云台，采用CNC精密机械加工。内置大力矩电机，精密减速机，高精度传感器，实时捕捉云台状态信息。云台承重≥25kg，可安装专业提词器，云台转速不低于0.01-60°/s，运行噪声能满足演播室声学要求。 6.云台预留可连接多种镜头控制接口，可选配AI人体识别跟踪系统，满足演播室多种录制需求。 7.★U型回转机构，采用CNC精密机械加工。回转俯仰及水平锁可调整设备为手动、遥控或自动控制。可通过解锁联动装置使臂杆与回转脱离自动关系，摄像师直接手动摇移摇臂；也可通过选配手动操控系统升级传统手动（手柄式）拍摄模式，以为自动化系统做手动应急备份处理。回转机构内置人机互动不小于5英寸显示屏，可实时监测运动数据，轨迹，各类参数信息，及时排查异常。可在任意位置开关机。 8.遥控面板（远程遥控拍摄模式/程序化自动拍摄模式）专业级拓展型工控面板系统，触屏调参，带反馈物理按键；广电级左右手摇杆及滚轮操作组合，带机位选择及智能功能按键设计。预置位功能，机器人姿态，云台角度及镜头焦段预置；可设置8档节目，各节目20个预置位；单次及循环连续运动，可一键开启或关闭。任一时间点自动和手动模式直接切换；操纵杆，顶键设计低速微调功能，便于调整精细画幅。触屏面板显示云台、曲线状态监控；马达和镜头曲线控制。一键云台复位功能，方便状态初始化。内置镜头自检功能，自动识别所连接镜头种类，自动匹配镜头通讯方式。支持串口RS422通信协议进行机位控制，支持LAN协议接收第三方指令控制；配合其他摄像机位形成单一面板集成化控制多机位拍摄。遥控主线缆，用于遥控面板与设备连接控制线。需提供有效的第三方权威机构出具的检测报告的复印件进行验证。 9.数据连接线，支持串口RS-422和以太网通信协议 10.支撑底盘，铝制方形底盘车，可转向四轮，钢制丝杠支撑结构保证硬性支撑，提高画面运动稳定性。长度≥1.20m，宽度≥1.20m。 11.摇臂配重杆及钢缆附件。 12.长桶携带箱（带脚轮），铝合金携带箱。 13.包胶配重不少于60KG。 | 1 | 套 |
| 三 | 屏幕部分 |  |  |  |
| 3.1 | 室内高清XR立面LED显示屏 | 1.▲物理点间距：＜1.86mm，显示屏尺寸为4m*8m，净显示面积32㎡正负偏离1%之内；最大刷新率：≥3840Hz，扫描方式：不高于1/30，亮度≥800CD/㎡；双电源，双接收卡，同时应提供相关软件监测这些电源和接收卡的状态； 2.封装：SMD表贴三合一黑灯； 3.支持DCI-P3色域＞92%； 4.维护方式：模组、电源、接收卡同时支持完全前/后维护； 5.箱体结构：箱体采用压铸铝背板采用压铸镁合金材质，箱体厚度不超过40mm，采用全密封设计无需散热孔，有效防止灰尘、潮气进入箱体避免箱体内部元器件氧化、短路保证产品使用寿命及稳定性，箱体防护等级不低于IP50； 6．箱体平整度：≤0.1mm，箱体间间隙：≤0.1mm，箱体/模组间相对错位值：＜0.25%； 7.箱体具备测试按键，可实现红、绿、蓝、白四种单色显示，横扫、竖扫两种扫描方式，方便产品调试及故障判断；箱体带XYZ方向精密微调结构件，箱体间前后都可进行XYZ轴六方向调节保证整屏平整度； 8．器件连接稳定性：模组、接收卡与主板采用硬接口无线连接直接插拔，模组与驱动板的连接插件采用浮动式设计，具有嵌合纠偏功能连接更稳定，接插件镀金＞50μ厚度保证连接件稳定性及寿命； 9.亮度均匀性：＞98.8%，色度均匀性：±0.0011Cx ，Cy之内，发光点中心距偏差＜1.6%； 10.对比度：＞12000:1 11.色温范围：1500K-12000K；色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差＜105K； 12.屏幕校正：支持单点亮度/颜色校正，γ校正曲线＞24条； 13.供电方式：屏体电源适应范围AC80V-263V，电源具备PFC功能，功率因素＞0.97，电源效率≥90%； 14.稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作不低于168h，不出现电、机械或操作系统的故障； 15.产品适合长时间观看，符合TUV/SUD中国版低蓝光认证相关要求；符合IEC/TR 62778标准蓝光无危害类，符合视觉低疲劳电子产品评测技术规范为视觉低疲劳产品； 16.产品防火安全符合权威SGS中国版认证相关要求达到BS 476-7:1997标准，产品烟毒性、烟密度通过TUV/SUD相关认证； 17.所投屏体通过CCC强制认证，不接受OEM产品；所投产品为安全、环保产品，通过CE、FCC、ROHS、UL、IC等认证； 18.产品为节能产品符合中国质量认证中心CQC31-452691-2016节能认证规则要求，产品为环保产品符合“中国环境标志（II型）产品认证”要求； 19.LED厂家具备对于产品来料、生产过程、成品的全链路质量控制能力确保产品出厂性能，具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证的实验室，实验室检测能力符合LED显示屏通用规范SJ/T11141-2017的相关标准，须具备对LED显示屏光学性能、电学性能、外壳防护等级、节能、拼装精度等参数的检测能力； 20.LED生产厂家需为诚信、专业LED生产厂家，非OEM厂家或贴牌厂商，非不诚信企业。 | 1 | 套 |
| 3.2 | 室内高清XR地砖LED显示屏 | 1．▲物理点间距：＜2.61mm，像素结构：SMD表贴三合一发光二极，显示屏净显示面积51㎡正负偏离1%之内；最大刷新率：≥3840Hz，扫描方式：不高于1/30，显示面采用COS工艺保护灯面非亚克力板； 2．显示面承重不小于0.5T/㎡； 3．箱体结构：箱体采用压铸铝合金材质箱体框架一次性压铸成型，箱体间采用快速锁安装，方便快捷保证屏幕平整度；箱体平整度：≤0.1mm，箱体间间隙：≤0.1mm，箱体/模组间相对错位值：＜0.9%； 4．灯珠防护：箱体四角带护角，保护灯面；箱体底部保护设计，保证箱体底部的灯不与地面接触，保护灯不受损伤；箱体具备测试按键，可实现红、绿、蓝、白四种单色显示，横扫、竖扫两种扫描方式，方便产品调试及故障判断； 5．器件连接稳定性：屏体供电为通用航空插头，信号为通用网口连接；模组与驱动板插件采用浮动式连接，无传统插针式接插件，具有嵌合纠正功能连接更稳定，可以模组为单位对整屏拼缝金线精细调整，接插件镀金＞50μ厚度保证连接件稳定性及寿命； 6．亮度：≥800CD/㎡，亮度均匀性：＞98.8%，色度均匀性：±0.0015Cx Cy之内，发光点中心距偏差＜1.6%； 7．对比度：＞5000:1 8．色温范围：1100K-12000K；色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差＜105K； 9．LED显示屏图像质量主观评价：回扫线或频闪现象、灰阶表现力、图像清晰度、大面积色彩还原、图像均匀性、拼装精度、虚影现象、图像稳定性等主观评价符合（优）级要求； 10．校正功能：支持单个像素点亮度色度校正，支持屏体拼缝、亮暗线校正； 11．供电方式：屏体外部输入电源适应范围AC8V-240V，屏体模组支持3.8V-5V DC供电；屏体内置同品牌3C电源具备FPC功能，功率因素大于0.97，电源效率大于91.5%；屏体最大功耗：＜605W/㎡，平均功耗＜205W/㎡； 12．稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作168h，不出现电、机械或操作系统的故障； 13．辐射发射、传导发射符合GB 9254-2008标准CLASS A级，静电放电符合GB/T 17618-2015标准；具备降低EMF功能，降低电磁辐射对人体身体健康的影响； 14．PCB板、单元塑料面板、单元整体阻燃等级符合GB/T 5169.16-2008和UL94标准V-0级； 15．所投屏体须通过CCC强制认证，不接受OEM产品。 16．LED厂家具备对于产品来料、生产过程、成品的全链路质量控制能力确保产品出厂性能，具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证的实验室，实验室检测能力符合LED显示屏通用规范SJ/T11141-2017的相关标准，须具备对LED显示屏光学性能、电学性能、外壳防护等级、节能、拼装精度等参数的检测能力； 17．LED生产厂家需为诚信、专业LED生产厂家，非OEM厂家或贴牌厂商，非不诚信企业。 | 1 | 套 |
| 3.3 | LED显示屏控制、播放系统软件 | 1．软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行控制管理；软件可对显示屏、拼接控制器、PLC配电箱进行管理且以动态效果呈现，达到可视化管理功能； 2.支持对大屏幕箱体的出厂亮度、点间距、刷新率、分辨率，PCL运行状态维保时长进行远程展示和监控；支持对大屏幕发送卡数量、通信状态、运行时间、版本号进行远程监控及展示；支持对大屏幕拼接系统的视频信号、DVI视频信号、IP摄像头，提供相关行业认可的CNAS、CMA、ILAC-MRA的检测报告复印件； 3．具备远程诊断功能，对大屏幕状态进行扫描，输出异常诊断结果；软件具备将大屏幕箱体排布方式、连线状态、连线走向及箱体连线异常状态，通过可视方式呈现，同时形成异常诊断结果记录；提供相关行业认可的CNAS、CMA、ILAC-MRA检测报告复印件； 4．软件支持显示箱体的传感器参数，电源参数、接收卡参数、驱动IC信息、模组参数及维修统计信息；软件支持项目管理，用户能够根据自己的权限对相应项目的信息进行察看等管理操作；能选中项目信息加入重点项目列表，并支持重点项目可按条件类型、升降序展示；（提供权威第三方检测机构出具的带有CNAS、CMA、ILAC-MRA认可标志的检测报告复印件及相应功能的软件界面截图） 5．★为保证系统的可靠性、兼容性，大屏幕控制管理软件与小间距LED显示屏需为同一厂家产品，软件具备显示系统控制、运行、维护功能； | 1 | 套 |
| 3.4 | 配电系统 | 功率不小于80KW，配电箱需支持PLC远程多功能上电控制，手自动切换、分时上电、延时启动、延时关闭、断电回复、短路保护、过流过压过载保护、防雷等功能。 | 1 | 台 |
| 3.5 | 控制器 | 1.全4K输入，支持HDMI2.0、DP1.2、12G-SDI； 2.输入分辨率可支持4096×2160@60Hz； 3.支持8/10Bit视频信号输入； 4.支持HDCP1.4/2.2标准； 5.支持23.98-240Hz帧率显示； 6.最大带载1310万像素，20路千兆网口输出，2路万兆光口输出；低延时，Genlock同步锁相技术，支持画面调整、亮度调节、色温调节等功能； 7.支持任选1路信号开启低延时功能，该信号窗口延迟最低可达1帧； | 3 | 台 |
| 3.6 | 显示屏安装结构 | 根据现场条件定制，满足显示屏安装需求 | 1 | 套 |
| 3.7 | 显示屏备品备件 | 立面与地砖屏各配置备品电源5台、接收卡5块、模组5块，满足长期使用需求 | 1 | 批 |
| 3.8 | 综合布线 | 按需提供380V动力主电缆；规格4×35+1×16/5×35。 220V屏体电源线；规格不低于3×2.5。 屏体信号线；规格不低于超五类屏蔽双绞线。 | 1 | 批 |
| 四 | 升降吊杆系统 |  |  |  |
| 4.1 | 吊杆提升机 | 速度：约0.1m/s 总载荷：≥6.0kN 吊点数：≥3个 行程：≥7m 噪 音：<48dB(A) 钢丝绳安全系数：≥10 电机：≥2.2KW交流异步电动机 制动器：使用独立的制动器，并设有手动释放装置 减速机：RV减速机 滚筒类型：滚筒一字排绳 定位精度±3mm 基本保护：上下限位保护、超程保护、冲顶保护含收线框，滑轮组，钢丝绳，断火，限位，桥架 | 14 | 台 |
| 4.2 | 杆体 | 尺寸：顶光约7m、侧光约3m直杆（以实际为准），双杆杆体黑色喷塑，强弱电分开布设，保证信号传输可靠，无串扰现象（含桥架）；吊杆上设置收缆筐；钢丝绳为优质航空绳，承重量为净载荷的10倍。钢丝绳在卷绳筒（轮）上和吊杆吊点上固定，应不少于两个固定绳卡； | 14 | 台 |
| 4.3 | 吊杆钢丝绳 | 国标航空类钢丝绳，10倍以上安全系数 | 14 | 套 |
| 4.4 | 吊杆号码牌 | 双面标示号码，上面标明吊杆承载；每套吊杆配套使用1件 | 14 | 套 |
| 4.5 | 滑轮安装抱箍 | 订制专用滑轮固定件，直径不小于12mm | 56 | 个 |
| 4.6 | 控制柜 | 机柜，含接线、成套费、包装箱等 | 1 | 台 |
| 4.7 | 低压电器 | 包含空开、接触器、继电器、开关电源、接线端子等 | 1 | 批 |
| 4.8 | PLC控制系统 | 主控制系统可以提供正常情况下的全功能控制与操作，包括单体设备的控制、设备联锁、设备状态监视、预选择设备、设定运动参数、编组运行、场景记忆、场景序列、故障诊断、系统维护等。 主要操作以屏幕窗口、图形、表格方式结合功能键盘或鼠标，并有适当的手动介入功能；可灵活进行返回、重复、跳跃和连续运行等操作。场景信息可在计算机里存储、命名，方便同样的节目，不间断的调用，减少灯光师重复的劳动强度。 主控制系统采用可编程控制器系列产品，其性能可靠。接触器、PLC、工业计算机、编码器等关键性部件选优质产品 ，系统具有编场、编组功能，吊杆定位精度<±3mm。 手动操作台由操作按钮和急停等操作元件组成。可实现设备的运行方式选择，自动和手动控制，应急操作，运行、报警状态显示等全功能操作，可通过工程师操作站对其进行授权或密码设定其操作范围。 | 1 | 套 |
| 4.9 | 主控操作台人机界面及控制软件 | 主触摸屏不小于19寸，分辨率 1920*1080（16：9），触摸类型：电容，响应速度：＜5ms； 操作人员通过对控制系统硬件及软件的逻辑组合所形成的功能进行应用，包括预选择设备、设备运动参数的设定、编组运行、场景记忆、场景序列以及手动介入功能等；系统可存贮的设备编组数量大于1000个，能够重复定位，定位精度为≤±3mm； 含操作台、钥匙开关、电源指示、急停、摇杆等。 | 1 | 个 |
| 4.10 | 位置反馈装置 | DC24V 供电 分辨率不低于200线，集电极开路输出 | 14 | 个 |
| 4.11 | 编码器信号线 | KVVRP4*0.75 | 14 | 路 |
| 4.12 | 主电源线缆 | RVV4*25 | 1 | 项 |
| 4.13 | 电机线、限位线 | RVV3*1.5 | 1 | 项 |
| 4.14 | 桥架、线管 | 100*100的强电桥架由卷扬机处敷设至控制室，100*５0的弱电桥架由卷扬机处敷设至控制室。 | 1 | 项 |
| 4.15 | 安装基础 | 由10#基座槽钢、10#滑轮转向槽钢组成安装基础，通过螺栓将卷扬机固定在槽钢上。卷扬机安装时需加防振垫，以减少振动声音。安装基础应尽量简洁，同时需保证基础牢固。 | 14 | 套 |
| 五 | 舞台灯光系统 |  |  |  |
| 5.1 | 灯控台 | 不少于 6个DMX输出, 1个DMX输入,连接扩展器,最高可支持65536个通道参数 内置不少于2个电动可调宽视角 不小于15.4英寸触摸屏+1个9英寸高亮度多点触摸屏，可外置2个触摸屏 不少于 15个高精度电动推杆（60mm） 不少于 2个AB场电动推杆(100mm) 不少于1个主控电动推杆 不少于6个光学编码器（带PUSH功能） 不少于1个高灵敏轨迹球 不少于2个千兆以太网口，支持MA NET，ARTNET，ETC NET2,PATHPORT,SCAN,SHOWNET,KINET1信号 不少于 5个USB2.0口 独立可调黄色背光按键,内置键盘和抽屉 MIDI输入输出接口，LTC/SMPTE时间码 内置固态硬盘 兼容MA1和MA2系统 支持多台联机备份 支持手持式远程控制 支持舞台3D效果模拟，实时现场模拟 AC 宽电压电源: 110-240 V, 50/60Hz， 内置不间断电源（UPS） 控台尺寸：约94cm*66cm*21cm | 1 | 台 |
| 5.2 | 信号放大器 | 1.电源输入: AC 230V 50Hz / AC 120V 60H 2.一进六出输入与输出信号（包括信号地线）完全隔离可匹配3针或5针的卡侬插座 3.各路均有独立的放大器及信号指示灯 4.可设定信号末端匹配电阻抑制干扰 | 8 | 台 |
| 5.3 | 电脑切割灯 | 1.功率不小于1400瓦品牌热光源； 2.颜色盘：不小于5个颜色+白光，可变速双向彩虹效果，线性转换颜色；CTO线性降色温+CMY线性混色系统； 3.图案盘：不少于2个图案盘（固定+旋转），共计不少于10个图案片，具有变速抖动效果、双向变速流动效果； 4.1个造型盘：4个造型片，造型盘可正反连续旋转，可生成全帘幕效果； 5.出光角度：变焦范围优于8°-50°； 6.最小角度照度：投射距离10米，照度不少于18900LUX； 7.控制方式：国际标准DMX512信号，RDM控制协议，多种控制模式； 标准通道模式不小于35个通道； 8.含灯泡、灯钩、保险链。 | 11 | 台 |
| 5.4 | 三合一电脑摇头灯 | 1.输入电压：100V~240V AC，50/60Hz 2.光源：品牌光源，功率≥380瓦，色温不低于6800k 3.颜色：1个颜色盘，不少于11个颜色+CTO+白光，CMY混色系统 4.图案盘：不少于2个图案盘（固定+旋转），共计不少于15个颜色+白光，具有变速抖动效果、双向变速流动效果 5.棱镜：不少于2个棱镜，可选配3-16棱镜或梯度镜或排镜 6.出光角度： 光束效果 变焦范围优于2.5°-- 8° 线性可调 图案效果 变焦范围优于8°-- 35° 线性可调 换色效果 变焦范围优于8°-- 48° 线性可调 7.控制方式：国际标准DMX512信号，3芯、5芯DMX512接口，多通道控制模式，标准模式不低于25个通道，闭光状态下镇流器自动降低功率，智能风机冷却系统； | 22 | 台 |
| 5.5 | LED摇头染色灯 | 1.光源:RGBW四合一LED灯珠,单珠功率不小于20W且总功率≥400W 2.颜色:RGBW线性混色，内置宏功能 3.色温:色温校正2700K ~10000K，线性调节 4.出光角度：变焦范围不劣于10°~55° 5.控制方式：DMX512信号，3芯和5芯接口，多通道控制模式，标准模式不少于12个通道 6.其他功能：风机自动调速功能，LED温度过高时降低LED亮度输出 | 6 | 台 |
| 5.6 | LED平板会议灯 | 1.光源：LED光源，功率不小于200W 2.额定寿命：不小于50000小时 3.色温：T:3200K/D:5600K 4.显色指数：Ra≥95 5.功率因数：PF≥0.98 6.出光角度：120° 7.光通量：不小于17000lm 8.控制方式：国际标准DMX512信号，三芯/五芯接口，RDM功能，内置铝片对流无风扇散热，超静音 | 6 | 台 |
| 5.7 | LED帕灯 | 1.输入电压：100-240V AC，50/60Hz 2.额定功率：200W@220V 3.LED光源：功率3W*60颗（13R＋13G＋13B＋12W＋9A）额定寿命不小于50000小时 4.颜色：RGBWA线性混色，内置宏功能 5.色温校正 ：10000K~3200K线性调节 6.调光：0-100% 线性调节 7.频闪：独立电子频闪，0～25Hz 8.出光角度：光斑角度（1/10峰值角）θ 28° 9.光束角度（1/2峰值角）θ1/2 15°，可选透镜角度8°、25°、45° 10.控制方式：DMX512信号，3芯接口，精简模式8个通道、标准模式12个通道、扩展模式16个通道，主从同步控制模式，16个内置程序，16个用户程序，内置程序和用户程序均可采用控制通道直接调用，16级速度可调 自检模式 11.其它功能：显示灯板温度，显示灯具使用时间，DMX通道模式、显示设置状态、操作模式状态、用户程序数据等均可通过同步状态进行参数传递 12、外壳及防护等级：耐高温工程塑胶+压铸铝，IP20 | 40 | 台 |
| 5.8 | LED追光灯 | 输入电压 AC100V~240V 50/60Hz 光源功率 600W 通道模式 手动电子调光/0~100调光 灯珠寿命 50000小时 频闪 0~20次/秒 光束角度 4°~12° 透镜 非球面透镜 光通量 44400lm 色温 3200K/5600K/8000K可选 显色性 CRI＞90 倾斜角度 +/-90 | 2 | 台 |
| 5.9 | 薄烟机 | 规格：1400W 专业型薄烟机， 1, 2, 或4通道 DMX，只需要45秒的加热时间，蓝光液晶显示屏，无油警示功能；30秒自动清洁功能，防漏油约5.6升油桶，快速接头，含航空箱，不含控制器，电源线为PowerCon。 | 2 | 台 |
| 5.10 | 泡泡机 | 功率：15W 油桶容量：2公升 耗油量：40毫升/分钟 配备控制器：RC-3B无线控制器/LC-3B有线遥控器 RC-3遥控距离：无线距离约50米。 功能:无线ON/OFF 电池容量：4.0Ah 运行时间：3小时 每次充电时间：6小时 使用油品：BBO-4泡泡水。 独特的一体成型的塑料桶外观，可以容纳更多的泡泡水，不生锈；配置有4個泡泡轮，可以产生大量的泡泡；大泡泡口，容易注入/或倒出泡泡水；配置有可充电的电池(3小時), 后面有电量指示， RC-3B无线遥控器。 | 2 | 台 |
| 5.11 | 机柜 | 42U标准机柜（钢化玻璃前面板），含PDU、理线架等 | 1 | 台 |
| 5.12 | 电源直通柜 | 电气参数 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％。 2.输入额定电流：500A ,最大可做60路×4KW可用于任何负载。 3.总电源500A的三相空气开关控制，60个32A分开关控制输出。 4.三相独立电压，电流数码表指示，三相A.B.C指示灯指示。 5.额定功率：60路 X 4KW。 6.输出方式可选：端子输出 /胶木插输出/航空插输出 | 1 | 台 |
| 5.13 | 扁平电缆 | 低烟无卤阻燃扁平电缆线，规格WDZR-SYEER 9*4+3（2*0.3）P，实际用量以现场需求为准，满足甲方使用要求。 | 120 | 米 |
| 5.14 | 线材 | 低烟无卤阻燃屏蔽信号线，规格2×0.3P；低烟无卤阻燃屏蔽电源线，规格3*2.5²、3*4²等，包含总线和各分布线材，实际用量以现场需求为准，满足甲方使用要求。 | 2400 | 米 |
| 5.15 | 安全鉴定服务 | 出具具有安全资质的厂家的安全鉴定报告 | 1 | 项 |
| 5.16 | 接插件及辅材 | 各种接插件、桥架、管材 | 1 | 项 |
| 5.17 | 设备安装、调试等 | 施工费用、交通费、运费、其他等集成费用 | 1 | 项 |
| 六 | 扩声系统 |  |  |  |
| (一) | 扬声器系统 |  |  |  |
| 1 | 左右声道扬声器系统 |  |  |  |
| 1.1 | 单10"双高音二分频线阵列扬声器 | 类型：单10"双高音二分频线阵列扬声器； 单元结构：1x10"低频、2x1.4"钕磁高频； 频率范围(-10dB)：55Hz-20kHz； 频率响应(±3dB)：65Hz-19kHz； 覆盖角度(HxV)：100°x10°(垂直可调)； 阻抗：8Ω； 灵敏度：约100dB； 最大声压级：126dB； 峰值声压级：132dB； AES额定/连续/峰值功率：400W/800W/1600W； 吊挂点：定制金属专用套件，底部支撑孔； 箱体材料：桦木夹板，外表黑色聚脲喷漆涂层； 面罩：穿孔钢材透声棉面网； 输入连接器：2xNeutrik NL4； 认证：CE认证、RoHS认证； 箱体尺寸(高x宽x深)：约293.3x515x385mm（不含插销）； 重量：约18kg； | 8 | 只 |
| 1.2 | 单18"线阵列超低扬声器 | 类型：单18"线性阵列超低频扬声器； 单元结构：1x18"低频； 频率范围(-10dB)：30Hz-280Hz； 频率响应(±3dB)：35Hz-280Hz； 阻抗：8Ω； 灵敏度(1W/1m)：101dB； 最大声压级SPL：129dB 持续、135dB 峰值； 额定/节目/峰值功率：800W/1600W/3200W； 吊挂点：M8 x 16，顶部支撑孔； 箱体材料：桦木夹板，外表黑色聚脲喷漆涂层； 面罩：穿孔钢材透声棉面网； 输入连接器：2xNeutrik NL4； 箱体尺寸(高x宽x深)：约550x515x630mm（不含插销）； 重量：约44.0kg； | 2 | 只 |
| 1.3 | 四通道功放 | 1U四通道D类数字功放技术； 高性能的可驱动2欧负载电路设计； 超过95%效能转换提供充实的功率输出； 超低本底噪音及智能风扇可适应更安静的环境； 全智能DSP管理安全保护系统； 双通讯功能RJ45接口实现信号并联； 技术参数： 额定输出功率：8欧4x450W、4欧4x900W、2欧4x1300W、8欧桥接2x1125W、4欧桥接2x1800W； 频率响应(±0.25dB)：20Hz-20kHz； 输入灵敏度(8Ω/1kHz)：0.775V、1.0V、26dB（选配）； 信噪比(A计权)：≥108dB； 阻尼系数：≥1000； 互调失真IMD：≤0.02%； 总谐波失真THD+N(典型值)：≤0.08%； 相位响应(8Ω/1kHz)：≤±2.5°； 通道隔离：>70dB； 转换速率：≥60V/us； 输入阻抗：20kΩ(平衡)、10kΩ(非平衡)； 直流残留：<5mV； 最大输出电压/电流：100V / 50A； 功率因数cos(Φ)：>0.95 @>500W； 输出电路类型：CLASS-D类； 冷却系统：DSP智能管理随温度自动调节； 输入接口：≥4个XLR输入连接器； 并联输入/出接口：≥4个RJ45连接器； 功率输出接口：≥4个四芯Speakon输出连接器； 电源环境：AC 220V ±10%，50/60Hz； | 2 | 台 |
| 1.4 | 双通道功放 | 1U二通道D类数字功放技术； 高性能的可驱动2欧负载电路设计； 超过95%效能转换提供充实的功率输出； 超低本底噪音及智能风扇可适应更安静的环境； 全智能DSP管理安全保护系统； 双通讯功能RJ45接口实现信号并联； 技术参数： 额定输出功率：8欧2x1050W、4欧2x1800W、2欧2x2900W、8欧桥接1x2250W、4欧桥接1x3600W； 频率响应(±0.5dB)：20Hz-20kHz； 输入灵敏度(8Ω/1kHz)：0.775V、1.0V、26dB（选配）； 信噪比(A计权)：≥108dB； 阻尼系数：≥1000； 互调失真IMD(典型值)：≤0.02%； 总谐波失真THD+N(典型值)：≤0.06%； 相位响应(8Ω/1kHz)：≤±6.5°； 通道隔离：>70dB； 转换速率：≥60V/μs； 输入阻抗：20kΩ(平衡)、10kΩ(非平衡)； 直流残留：<5mV； 最大输出电压/电流：100V / 50A； 功率因数cos(Φ)：>0.95 @>500W； 输出电路类型：CLASS-D类； 冷却系统：DSP智能管理随温度自动调节； 输入接口：≥2个XLR输入连接器； 并联输入/出接口：≥2个RJ45连接器； 功率输出接口：≥2个四芯Speakon输出连接器； 电源环境：AC 220V ±10%，50/60Hz； | 1 | 台 |
| 2 | 拉声像扬声器系统 |  |  |  |
| 2.1 | 单15寸全频音箱 | 类型：15"二分频扬声器； 单元结构：低频 1×15"、高频 1x1.75"； 频率范围(-10dB)：50Hz-20kHz； 频率响应(±3dB)：60Hz-20kHz； 指向性因素(Q)：约15.1； 指向性指数(DI)：约11.9dB； 覆盖角度(水平x垂直)：(40°/90°)x60°； 阻抗：8Ω； 灵敏度(1W/1m)：≥101dB； 最大声压级：127dB； 峰值声压级：133dB； 额定/节目/峰值功率：400W/800W/1600W； 分频点(Passive)：1.9kHz； 吊挂点：≥M8 x 14，底部双角度支撑孔； 箱体材料：桦木夹板，外表黑色喷漆涂层； 面罩：穿孔钢材透声棉面网； 箱体尺寸(高x宽x深)：约650x438x450mm； 重量：约23.6kg； | 2 | 只 |
| 2.2 | 双通道功放 | 双通道D类数字功放技术； 高性能的可驱动2欧负载电路设计； 超过95%效能转换提供充实的功率输出； 超低本底噪音及智能风扇可适应更安静的环境； 全智能DSP管理安全保护系统； 双通讯功能RJ45接口实现信号并联； 技术参数： 额定输出功率：8欧2x650W、4欧2x1200W、2欧2x1900W、8欧桥接1x1500W、4欧桥接1x2400W； 频率响应(±0.25dB)：20Hz-20kHz； 输入灵敏度(8Ω/1kHz)：0.775V、1.0V、26dB（选配）； 信噪比(A计权)：≥108dB； 阻尼系数：≥1000； 互调失真IMD：≤0.02%； 总谐波失真THD+N(典型值)：≤0.05%； 相位响应(8Ω/1kHz)：≤±2.5°； 通道隔离：>70dB； 转换速率：≥60V/us； 输入阻抗：20kΩ(平衡)、10kΩ(非平衡)； 直流残留：<5mV； 最大输出电压/电流：100V / 50A； 功率因数cos(Φ)：>0.95 @>500W； 输出电路类型：CLASS-D类； 冷却系统：DSP智能管理随温度自动调节； 输入接口：2个XLR输入连接器； 并联输入/出接口：2个RJ45连接器； 功率输出接口：2个四芯Speakon输出连接器； 电源环境：AC 220V ±10%，50/60Hz； 净重：约4.6kg； | 1 | 台 |
| 3 | 超低扬声器系统 |  |  |  |
| 3.1 | 双18寸无源低频扬声器 | 类型：双18"超低频扬声器； 单元结构：低频 2×18"； 频率范围(-10dB)：28Hz-350Hz； 频率响应(±3dB)：35Hz-350Hz； 阻抗：4Ω； 灵敏度(1W/1m)：≥104dB； 最大声压级：137dB； 峰值声压级：143dB； 额定/节目/峰值功率：1200W/2400W/4800W； 连接器：2 x Neutrik NL4，1+/1-、2+/2-； 推轮安装孔：16xM8滑轮安装孔，可安排4个推轮（选购）； 挽手：6个侧挽手； 箱体材料：桦木胶合板，外表黑色喷漆涂层； 面罩：穿孔钢材面网； 箱体尺寸(高x宽x深)：约561x1066x780mm； 重量：约78.5kg； | 2 | 只 |
| 3.2 | 两通道功放 | 双通道D类数字功放技术； 高性能的可驱动2欧负载电路设计； 超过95%效能转换提供充实的功率输出； 超低本底噪音及智能风扇可适应更安静的环境； 全智能DSP管理安全保护系统； 双通讯功能RJ45接口实现信号并联； 技术参数： 额定输出功率：8欧2x1500W、4欧2x2800W、2欧2x4000W、8欧桥接1x3500W、4欧桥接1x5600W； 频率响应(±0.5dB)：20Hz-20kHz； 输入灵敏度(8Ω/1kHz)：0.775V、1.0V、26dB（选配）； 信噪比(A计权)：≥108dB； 阻尼系数：≥1000； 互调失真IMD(典型值)：≤0.02%； 总谐波失真THD+N(典型值)：≤0.06%； 相位响应(8Ω/1kHz)：≤±6.5°； 通道隔离：>70dB； 转换速率：≥60V/μs； 输入阻抗：20kΩ(平衡)、10kΩ(非平衡)； 直流残留：<5mV； 最大输出电压/电流：100V / 50A； 功率因数cos(Φ)：>0.95 @>500W； 输出电路类型：CLASS-D类； 冷却系统：DSP智能管理随温度自动调节； 输入接口：2个XLR输入连接器； 并联输入/出接口：2个RJ45连接器； 功率输出接口：2个四芯Speakon输出连接器； 电源环境：AC 220V ±10%，50/60Hz； 尺寸(WxHxD)：约480x44x400mm； 净重：约6.4kg； | 1 | 台 |
| 4 | 返听扬声器系统 |  |  |  |
| 4.1 | 2分频12英寸全频返听扬声器 | 类型：12"二分频扬声器； 单元结构：低频 1×12"、高频 1x1.75"； 频率范围(-10dB)：55Hz-20kHz； 频率响应(±3dB)：65Hz-20kHz； 指向性因素(Q)：15.0； 指向性指数(DI)：11.8dB； 覆盖角度(水平x垂直)：(40°/90°)x60°； 阻抗：8Ω； 灵敏度(1W/1m)：98dB； 最大声压级：124dB； 峰值声压级：130dB； 额定/节目/峰值功率：350W/700W/1400W； 分频点(Passive)：2.0kHz； 吊挂点：M8 x 14，底部双角度支撑孔； 箱体材料：桦木夹板，外表黑色喷漆涂层； 面罩：穿孔钢材透声棉面网； 箱体尺寸(高x宽x深)：约563x341x339mm； 重量：约16.5kg； | 2 | 只 |
| 4.2 | 双通道功放 | 双通道D类数字功放技术； 高性能的可驱动2欧负载电路设计； 超过95%效能转换提供充实的功率输出； 超低本底噪音及智能风扇可适应更安静的环境； 全智能DSP管理安全保护系统； 双通讯功能RJ45接口实现信号并联； 技术参数： 额定输出功率：8欧2x650W、4欧2x1200W、2欧2x1900W、8欧桥接1x1500W、4欧桥接1x2400W； 频率响应(±0.25dB)：20Hz-20kHz； 输入灵敏度(8Ω/1kHz)：0.775V、1.0V、26dB（选配）； 信噪比(A计权)：≥108dB； 阻尼系数：≥1000； 互调失真IMD：≤0.02%； 总谐波失真THD+N(典型值)：≤0.05%； 相位响应(8Ω/1kHz)：≤±2.5°； 通道隔离：>70dB； 转换速率：≥60V/us； 输入阻抗：20kΩ(平衡)、10kΩ(非平衡)； 直流残留：<5mV； 最大输出电压/电流：100V / 50A； 功率因数cos(Φ)：>0.95 @>500W； 输出电路类型：CLASS-D类； 冷却系统：DSP智能管理随温度自动调节； 输入接口：2个XLR输入连接器； 并联输入/出接口：2个RJ45连接器； 功率输出接口：2个四芯Speakon输出连接器； 电源环境：AC 220V ±10%，50/60Hz； 保修：三年免费保修； 尺寸(WxHxD)：约480x44x400mm； 净重：约4.6kg； | 1 | 台 |
| （二） | 调音与控制系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 |  |  |  |
| 1.1 | 32路数字调音台 | ≥32路数字调音台 ≥2个第四代高性能 DSP 数字信号处理器 24 bit/48KHz高性能 ADC/DAC ≥22路总输入，16路话筒，2对ST，1路USB. ≥4 个专业独立 DSP 效果器( FX ) ≥12 个 音量编组， 8 个静音编组 场景配置、预设加载、参数复制 支持IPAD、中控(IP网络)远程控制 ≥7寸主控电容触摸大屏，13个1.44寸引导TFT小屏 ≥16路话筒自动混音 ≥6个场景快速调用按键 ≥16通道MIC / LINE差分平衡输入 ≥6 路 Mic/Line 带全数控增益模拟前级处理 ≥2 路 ST 立体声，1 路 USB Media立体声。 所有 Mic/Line 输入通道均采用专业级别的高品质话放：高动态、低失真，全数控 64 级模拟增益，轻松满足你的要求，实现良好的信号匹配。 所有 Mic/Line 输入通道均配置：48V 幻象电源、极性切换(Phase)、噪声门(Gate)、压限器(Comp)、四段参量频率均衡(PEQ ) /含高低架滤波器、高通滤波器(HPF)、低通滤波器(LPF)。 可编程中控遥控控制，使用设备的网口或WIFI热点，本调台可接受中控台的遥控指令。 | 1 | 台 |
| 1.2 | 音频二选一 | 四路数字/模拟2选1切换器 2进1出一分二音量调节防电流声 | 1 | 台 |
| 1.3 | 专业音频工作站 | CPU：内核数不少于10个，最高睿频不低于4.60 GHz； 内存：不少于16G； 硬盘：1块不小于512G SSD和1块不小于1TB HDD； 电源：180W 显卡型号：集成显卡 键盘、鼠标套装，27英寸显示器；分辨率：1920*1080；接口：HDMI、VGA； 操作系统：正版 win 11 | 1 | 台 |
| 1.4 | USB声卡 | ≥2进2出USB接口外置声卡，支持PC； ≥2个低噪音话筒前置放大LXR组合插孔； 吉它和其他乐器高阻抗源的Hi-Z输入； 广泛屏蔽的低噪音设计，高保真音质。 声轨：≥2进2出USB接口高清声轨； 采样率：24bit/192kHz； 输入增益：Mic 0-50dBu、Line -10-40dBu； 输出增益：Mic 4-60dBu、Line -15-45dBu； 总谐波失真：立体声输出 0.001%、监听耳机输出 0.004%； 信噪比：≥87dB； 低切：100Hz； Type-C接口：支持Type-C接口； 兼容：与PC/iPand兼容； | 1 | 台 |
| 1.5 | 隔离器 | 阻抗率200:200，针对无需接地或增益开关时非平衡/平衡线转换以及被动的DI应用，具有低成本解决优势，源/负载阻抗600/10K，最大的输入水平50Hz，总谐波失真-3dBu | 1 | 台 |
| 1.6 | 效果器 | 24bit 的高强度处理能力以及数模/模数转换功能； 所有混响和效果模式都可以通过前置面板进行控制； 具有 MIDI 输入输出、 MIDI 时钟节奏同步、踏板节奏控制以及旁通功能； 综合效果区包括：压缩、调制、延迟以及各种效果的变体，诸如 de-esser 噪音去除器、复古相位器、颤音效果以及动态延迟效果； 15种立体声混响：TC大厅、大教堂、环境、房间，可选择板式或是弹簧，混响可调参数包括颜色、预延迟、衰减； 15种传统效果：延迟、调制、压缩、去除嘶嘶声、模拟移相、颤音、动态延迟 最多可做5秒延迟； 256种多重效果+混响的出厂效果预设； 99个位置可存储用户自定义的效果参数； 内部供电，不需要变压器； 所有效果参数都可在面板上调节； 双发送/返回效果，也可用串行效果； 24bit/44.1或48kHz的SPDIF输入/输出接口； tap速度； 供电需求：AC220V； 尺寸：约483x44x105.6mm； 重量：约1.5kg； | 1 | 台 |
| 2 | 音频处理系统 |  |  |  |
| 2.1 | 4进8出音频处理器 | ≥4进8出可编程矩阵式； 背光≥2x20特性的LCD显示屏； 方便快捷的前面板功能按键； 96kHz采样率、48bit AD/DA转换； 增益/极性转换/参量均衡/滤波器/延时/分频/压缩/限制/信号路由； 输入≥6段参量均衡/输出4段参量均衡； 最大输入/输出延时各为682ms，20μs增量； 高性能静噪门提供更佳的静噪功能； ≥30个预设可以单独存储和调用； 具有密码保护功能，4级保护使设备更安全； ≥2个USB免驱自动连接软件PC端控制； RS232接口可第三方中控控制。 技术参数： 输入输出通道：≥4路平衡式XLR连接输入、≥8路平衡式XLR连接输出； 频率响应(±0.2dB)：20Hz-22kHz； 采样率：96kHz采样率,48bit AD/DA转换； 输入阻抗：>18kΩ； 输出阻抗：＜112Ω； 最大输入电平：+20dBu； 最大输出电平：+20dBu； 动态范围：>110dB，20Hz-20kHz（不加权）； 总谐波失真THD：<0.01% @1kHz, +20dBu； 最大时延：输入/输出均为682ms（20μS增量）； 输入增益：-40dB ~ +12dB可调，调整步距为0.1dB； 输出增益：-40dB ~ +12dB可调，调整步距为0.1dB； 参量均衡：每个输入通道6段PEQ、每个输出通道4段PEQ，一阶或两阶高、低搁架型/参量型； 参量滤波器频率范围：19.7Hz ~ 21.9kHz，1/24 倍频程； 参量滤波器增减范围：+15dB / -30dB； 参量滤波器带宽：1/64倍频程 ~ 4倍频程； 搁架滤波器增减范围：±15dB； 搁架滤波器频率范围：3.8kHz ~ 21.9kHz（高搁架）、19.7Hz ~ 2kHz（低搁架）； 高低通滤波种类：Linkwitz-Riley、Bessel、Butterworth，滤波斜率 12、18、24、48dB/Octave； HPF/LPF分频：19.7Hz ~ 21.9kHz, 关闭； 起始时间：0.5 ms ~ 50 ms； 释放时间：10 ms ~ 1Sec； 阈值范围：-20 dBu ~ +20 dBu； 比率范围：1.2:1 至 ∞:1； 显示幕：2x20字元后照明液晶屏输入电平表； 输入输出接口：输入3芯XLR母插座，输出3芯XLR公插座； 控制接口：2个USB接口（前后各1个），1个9芯DEE插座RS232接口； 电源插口：3 芯IEC 插座； 耗电量：＜20 瓦； 工作电源：90V~250V AC，50/60Hz 自适应； 尺寸(高x宽x深) ：约44x483x216mm； 重量：约3.3kg； | 1 | 台 |
| （三） | 传声器 |  |  |  |
| 3.1 | 乐器收声 | 轻质超薄大型振膜提供紧凑型拾音模式； 平直无偏差的频率响应和极低本底噪声，自然再现声音； 无变压器的A类前置放大器，音质清澈、超高速瞬态响应，无交叉失真； 三档可切换式低频滤波器可以降低多余的背景噪声并抵消近讲效应； -15dB可切换衰减器提供额外的高声压级处理能力； 内部防震架可以降低手持噪声； 三层独立网罩降低风声和呼吸噪音； 随附支架转接头和拉链便携包。 技术规格： 传感器类型：电容； 拾音模式：心形； 频率响应：20Hz-20kHz； 灵敏度 (dBV/Pa)：-37dBV/Pa； 灵敏度 (mV/Pa)：14.1mV/Pa； 等效自噪：10dB(A)； 声压：衰减开关关闭138dB、衰减开关打开153dB； 重量：约642g； | 2 | 支 |
| 3.2 | 电容麦 | 电容乐器话筒，适用于上方高帽钹、原声吉他、弦乐器、铜管乐器； 传感器类型：电容； 拾音模式：心形； 频率响应：20Hz-20kHz； 灵敏度 (dB)：-40dB； 灵敏度 (mV/Pa)：5.6mV/Pa； 等效自噪：18 dB(A)； 信噪比：≥62dB； 输出阻抗：250Ω； 声压：136dB(衰减开关关闭)、146dB(衰减开关打开)； 重量：约230g； | 4 | 支 |
| 3.3 | 一拖一无线手持话筒 | 传感器类型: 动圈 拾音模式: 心形 频率响应自: 50 Hz 频率响应至: 15 KHz 灵敏度 (dBV/Pa): -54,5 dBV/Pa 灵敏度 (mV/Pa): 1,88 mV/Pa BLX2手持式发射机: 集成话筒振膜设计，有值得信赖的PG58、SM58®或Beta 58A可选。 -10 dB增益衰减 轻质耐用结构 彩色ID保护盖 BLX4单通道无线接收机: 一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下） 每个频带多达12个兼容系统（视区域而定） XLR和¼英寸输出接口 微处理器控制的内部天线分集 双色音频状态LED指示灯 绿色：正常音频电平 红色：过高音频电平（过载/衰减） | 6 | 套 |
| 3.4 | 一拖一无线头戴话筒 | 传感器类型: 电容 拾音模式: 心形 频率响应自: 60 Hz 频率响应至: 18 KHz 灵敏度 (dBV/Pa): -52 dBV/Pa 灵敏度 (mV/Pa): 2,5 mV/Pa BLX1腰包式发射机: 用于舒尔领夹式、头戴式、耳戴式、乐器话筒和吉他线缆的TQG连接 触式开关 26dB可调增益范围 轻质耐用结构 BLX4单通道无线接收机: 一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下） 每个频带多达12个兼容系统（视区域而定） XLR和¼英寸输出接口 微处理器控制的内部天线分集 双色音频状态LED指示灯 绿色：正常音频电平 红色：过高音频电平（过载/衰减） | 6 | 套 |
| 3.5 | 领夹咪头 | 领夹咪头，配合一拖一无线头戴话筒使用 | 6 | 套 |
| 3.6 | 天线电源分配器 | 用于QLX-D、ULX-D、SLX和BLX（仅限BLX4R）接收机的五路 有源天线分配器和配电系统。 专业天线分配器， 搭配UA874WB(原870）专业天线使用。 有源天线/功率分配系统，5路、宽频UHF（500-900 MHz），支持内部开关电源。 | 3 | 台 |
| 3.7 | 有源宽频天线 | 接头类型: BNC, 插孔 阻抗: 50 Ω 电源要求: 来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移, 75 mA 接收模式(3 dB 波束宽度): 70 角度 三阶过载交截点 (OIP3): >30 dBm 天线增益 (在轴): 7.5 dBi 信号增益 ±1 dB: | 6 | 个 |
| （四） | 安装辅材 |  |  |  |
| 4.1 | 8路电源时序器 | 8路电源时序控制，每路延时1秒（可设3秒/5秒/10秒/30秒/1分钟/3分钟/10分钟）； 可通过软件设置延时10分钟关闭； 双面板+SMT表面贴片工艺； 80A承载负荷的欧姆龙继电器； 整机容量50A，20%电流余量设计； 采用3C标准4平方RVV软电缆； 高品质紫铜输出万能插座AC220V（10A）； 前面板USB提供5V/100mA直流电源输出； RS485串口控制功能可接受第三方中控； MCU控制设计，最大支持255台同时使用； 具有外部电平(5V-24V)控制接口、外部开关控制，和级联控口。 技术参数： 总容量：Maximal 50A； 输出：1-8通道，单相三线10A万能输出插座； 时序控制：前面板1-8路时序电源控制开关，第9键为锁定功能键； 通道延时设置：每路延时1秒（可设3秒/5秒/10秒/30秒/1分钟/3分钟/10分钟）； USB供电：前面板USB供电开关，提供5V/100mA的直流电源输出； 串口控制：RS485串口控制，可实现级联功能； 波特率：2400，可选9600； 电压信号控制：四脚凤凰接线端口，DC 5-24V 电压信号控制，短路信号（干触点）控制； 尺寸(宽x深x高)：约482x180x44mm； | 2 | 台 |
| 4.2 | 标准机柜 | 19寸标准机柜42U（钢化玻璃前面板），含PDU、理线架等 | 1 | 套 |
| 4.3 | 安装用信号线 | RGVJP4V2×0.3mm2 | 1 | 卷 |
| 4.4 | 护套喇叭线 | EVJE2×2.5mm2 | 500 | 米 |
| 4.5 | 其它安装附材及安装配件 | 定制，含卡农头、音频线等 | 1 | 批 |
| 七 | 配套周边设备 |  |  |  |
| 7.1 | 摄像机光缆20米 | 摄像机光缆 20 米( 公头-母头) | 4 | 条 |
| 7.2 | 摄像机光缆30米 | 摄像机光缆 30 米( 公头-母头) | 4 | 条 |
| 7.3 | 摄像机光缆100米 | 摄像机光缆100 米(公头-母头)(预埋) | 8 | 条 |
| 7.4 | 光缆接口箱 | 根据需求定制4个光缆接口箱 | 2 | 台 |
| 7.5 | 接口箱 | 根据需求定制3个接口箱（转播车/演播室音视频） | 2 | 台 |
| 7.6 | 机箱 | 标准19英寸机架安装，2U高度机箱，12个槽位。 外置冗余明纬GST160A12-R7B适配器电源，提高电源寿命，减少障率，方便系统维护。 要求适配周边板卡，留有空余，同功能板卡分散机箱配置，冗余电源，要求支持SNMP监控 包括：交流备份电源、网管控制卡 智能温控风扇,机箱内温度达到一定温度时,风扇才启动。 侧进风风道设计，保证安全散热。 铝合金材质，重量极轻，散热好。 明纬电源经过GST160A12-R7B具有如下证证：SAA Certificate、 CCC Certificate 、EMC Certificate、CE Declaration、KC Certificate等。 尺寸：483（机身440）*88*364）重约6.8KG | 2 | 台 |
| 7.7 | 模拟音分卡 | 模拟音分1分8,或双1分4，出厂默认1分8 | 12 | 张 |
| 7.8 | 模拟音频高清加嵌卡 | 高清模拟嵌入 1路HD信号输入，2路模拟音频输入， 2路HD输出，带时钟恢复输出 音频增益可调 板卡自带LED指示灯 | 1 | 张 |
| 7.9 | 高清D/A模拟音频解嵌卡 | 高清模拟解嵌 1路HD信号输入 2路HD经时钟恢复后输出 2路模拟音频输出 音频增益可调 板卡自带LED指示灯 | 1 | 张 |
| 7.10 | 双路高清分配卡 | 高清视分，支持SD/HD/3G -SDI，1分6 带均衡，时钟恢复，带掉电直通 | 4 | 张 |
| 7.11 | 模拟视分卡 | AVD1061分6，带均衡 | 2 | 张 |
| 八 | 视音频工程安装线缆及辅料 |  |  |  |
| 8.1 | 视频电缆 | 行业专用工业级视频电缆 | 1 | 项 |
| 8.2 | 视频连接器 | 行业专用工业级视频连接器 | 1 | 项 |
| 8.3 | 各类电缆一批 | VGA/DVI/HDMI，光纤电缆 | 1 | 项 |
| 8.4 | 音频电缆 | 音频电缆 | 1 | 项 |
| 8.5 | 音频连接器 | 音频连接器 | 1 | 项 |
| 8.6 | 电视墙电视机 | 屏幕尺寸：50英寸 分辨率：3840x2160 采用原生50Hz显示面板，Motionflow XR 明锐动态动态增强技术，刷新率最高可达240Hz，显示动态画面时流畅、无拖影现象。 面板亮度：≥440 cd/m²（43-75"） / ≥300 cd/m²（32"） 对比度：≥1200:1（43"/55"/65"/75"); ≥5000:1(50"); ≥5000:1(32"); 动态对比度：≥400,000:1（43") / ≥300,000:1(50-75")/260,000:1 (32") 响应时间：≤11ms(75"/65");≤10ms(55"/43"/32");≤9ms(50") 可视角度：≥178度（水平/垂直） 屏幕防眩光类型：防眩光 HDR显示：支持HDR10, HLG，Dolby Vision 信号格式：最高支持4096x2160/60P并向下兼容; 接口：HDMI数量≥4； 外部控制：RS232C/有线/无线局域网, 红外遥控器 可作为WIFI热点 工作时间：支持24x7连续工作* 厂家提供整机三年质保 标配安卓10.0 采用4K HDR 图像处理芯片X1; 具备特丽魅彩显示技术PRO 标配多声道屏幕声场 | 3 | 项 |
| 8.7 | 导控桌 | 定制钢木结构包括椅子 | 6 | 单元 |
| 8.8 | 网线及交换机 | 六类以上网线； 24口交换机，固定端口 24个10/100/1000Base-T电口；端口交换容量 48Gbps；转发能力35.7Mpps；包缓存4Mb； | 1 | 项 |
| 8.9 | 电缆 | 负一层至一层的电源接口箱主电源线，及转播车电源接口（含配电箱、空开等） | 1 | 项 |
| 8.10 | 集成 | 施工费用、交通费、运费、其他等集成费用 | 1 | 项 |
| 九 | 通话分站 |  |  |  |
| 9.1 | 两通道主站 | 二个独立通话通道 | 1 | 项 |
| 9.2 | 鹅颈话筒 | 鹅颈话筒 18“长单向驻极体电容话筒 镀金鹅颈话筒 锁定3导体四分之一英寸电话插头连接器 | 1 | 只 |
| 9.3 | 无线IFB主机 | 无线IFB主机 | 1 | 台 |
| 9.4 | 无线IFB腰包 | 无线IFB腰包 | 2 | 台 |
| 9.5 | 主持人耳塞 | 主持人耳塞 | 2 | 只 |
| 9.6 | 抢答器 | 无线光速知识竞赛抢答器电脑软件出题记分抢答器红绿蓝彩光提示电子计分抢答器，8组； 通讯方式:2.4G无线双向加密通讯，80个信道抗干扰更强 音频功率:支持音频输出可外接功放音响 主机屏幕: 大尺寸液晶屏(约70mm*35mm) 外形尺寸: 约167mmx129mmx30mm 抢答模式:语音、淘汰、无限、直接四种抢答模式 主要功能:电子电脑两用主机、男、女声两种语音播报可选鹰眼挑战、计时记分、多种抢答模式、主机可实时监测所有抢答盒及显示屏的电量可做到欠电提醒 | 1 | 套 |
| 十 | 舞美置景部分 |  |  |  |
| （一） | 演播厅 |  |  |  |
| 1.1 | 拆除 | 现场拆除，包括建筑垃圾清理 | 1 | 项 |
| 1.2 | 现场强弱电 | 包括配电箱，电线，线管预埋，灯具，开关等 | 1 | 项 |
| 1.3 | 墙面吸音层 | 专业吸音布、吸音板 | 378 | 平米 |
| 1.4 | 观众席钢结构 | 钢结构基层，面层采用18MM阻燃多层板 | 30 | 平米 |
| 1.5 | 观众席椅子 | 更换座椅布 | 90 | 个 |
| 1.6 | 观众席栏杆 | 不锈钢栏杆等维护 | 1 | 项 |
| 1.7 | 地面 | 环保自流平+PVC地胶 | 105 | 平米 |
| 1.8 | 舞台，LED大屏周边装饰 | 采用环保板材，及LED低压灯带 | 1 | 项 |
| 1.9 | 星空幕 | 国标、安全、稳定 | 1 | 项 |
| 1.10 | 钢架顶部吸音层 | 专业吸音棉 | 170 | 平米 |
| （二） | 导控间 |  |  |  |
| 2.1 | 顶面刷白 | 环保乳胶漆 | 26.88 | 平米 |
| 2.2 | 导控窗不锈钢包边 | 不锈钢黑钛包边 | 1 | 项 |
| 2.3 | 活动楼梯 | 成品采购 | 1 | 项 |
| 2.4 | 墙面乳胶漆 | 墙面找平，环保乳胶漆 | 95 | 平米 |
| 2.5 | 地面 静电地板 | 500*500 | 26 | 平米 |
| 2.6 | 不锈钢踢脚线 | 1.0不锈钢 | 22 | 米 |
| （三） | 侯播厅、周边 |  |  |  |
| 3.1 | 顶面墙面刷白 | 环保乳胶漆 | 1 | 项 |
| 3.2 | 更衣间 | 定制 | 2 | 间 |
| （四） | 其他 |  |  |  |
| 4.1 | 材料进场搬运费，脚手架费用 | 材料进场搬运费，脚手架费用 | 1 | 项 |
| 4.2 | 施工期间垃圾清运费 | 施工期间垃圾清运费 | 1 | 项 |
| 4.3 | 舞美设计 | 项目舞美设计 | 1 | 项 |
| 4.4 | 空调 | 2个5匹、2个3匹，部分利旧 能效等级：不低于三级能效 制冷功率：不高于5200W 制热功率：不高于4800W 室内机噪音：不高于50dB | 1 | 项 |

注：以上参数及数量为采购人基本要求，响应单位设计内容在满足上表内容要求外可提升配置或增加数量并进行相应的投标报价。

五、服务要求

## 1.质保期三年，自验收合格之日起计。服务期内服务均为上门服务，供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，采购人不另行支付上门服务费。服务方式应包括远程电话支持、远程网络支持、现场服务支持等方式。

## 2.运维要求

## （1）设置磐安教育网客服专席，提供全年7×24小时不间断电话响应，接到用户电话后，在5分钟内做出实质性响应，2小时内解决问题。对于无法解决的设备故障，需在4小时内提供相当档次的备机供使用。修复或更换时间最长不超过6小时。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由中标供应商承担。

## （2）成立重大事件应急保障小组，重大事件1小时响应。

## （3）每年不少于4轮全县学校网络中心设备巡检。

- 六、项目工期及地点

▲工期：承诺在2023年10月31日前完成安装、部署、调试和上线试运行。（提供承诺函，格式自拟）

交货地点：用户指定地点。

- 七、付款方式

1.合同生效以及具备实施条件后 7 个工作日内，供应商出具预付款和履约保证金保函后 (可在政采云平台购买) ，采购人向中标人支付40%合同款。

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监 (2020) 3 号文件，企业若有购买保险/保函或者融资意向，可登录政采云平台融资服务 (https://jinrong.zcygov.cn/) ，查看相应融资政策文件及各相关服务方案，咨询热线 400-903-9583。

2.设备全部安装调试完成并进行初步验收合格后7个工作日内，采购人向中标方支付40%合同款，项目竣工验收合格后7个工作日内，采购人向中标方支付剩余合同款。

验收时，供应商应提供项目服务实施文档等验收材料。由采购人组织整体工程验收。如果验收不达标并且在超过约定交货时间10天内仍然无法达到要求的，视为中标人虚假应标或无能力提供本项目采购服务，采购人有权立即解除合同和取消中标人资格。验收过程产生费用由中标人负责。

3.结算时中标人应提供相应额度的税务发票。

- 八、培训要求

供应商须派遣有经验的原厂工程师对采购人进行优质的培训服务，具体要求如下：

对设备的使用、操作、维修进行培训，确保用户能够对设备、系统有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备、系统的日常运营、管理和维护，并提供安装使用维护说明书，培训所需一切资料由供应商提供。供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，采购人不另行支付培训费、资料费等相关费用。

九、其他要求

- 投标人应确保本项目提供的设备、服务、资料等不会侵犯任何第三方的知识产权，如出现侵权造成的法律后果，由投标人负责。

# 第三章  投标人须知

## 前 附 表

| 序号 | 内容 | 要求与说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 效力标准 | 其他内容与前附表有冲突的，以“前附表”为准。 |
| 2 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 3 | 免责声明 | 1.投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用。 2.投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 4 | 投标报价及费用 | 1.投标报价设置以单价或总价形式报价的，应以人民币报价；设置以利率报价的，应以利率形式报价。 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 联合体 | 不限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标 |
| 6 | 签字或盖章 | 线上电子投标所涉及的加盖公章均采用CA电子签章；法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 7 | 投标文件有效期 | 提交投标文件截止时间起60天 |
| 8 | 答疑与澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于开标前3天，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位将在规定时间内统一将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已获取采购文件的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期前书面通知所有已获取采购文件的投标人。 |
| 9 | 投标文件的递交 | 本项目实行在线电子投标。分电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类，不同形式递交的文件内容均应一致： （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后拒收投标文件。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供1份。 （3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，正本 1 份，副本1份。 备份文件不做强制性要求，由投标人自行考虑是否提供，后果自行承担。 供应商仅提供备份投标文件（包括以电子备份投标文件、纸质备份投标文件）投标的，投标无效。备份投标文件应与电子投标文件内容一致。 供应商若提供备份投标文件的，投标人在投标截止时间前将纸质备份投标文件分别按要求密封送交到金华市公共资源交易中心磐安县分中心开标室二（安文街道花月路211号建设大厦22楼），逾期送达或未按要求密封将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其纸质备份投标文件也将被拒收。 |
| 10 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 11 | 评标结果公示 | 确定中标人之日起2个工作日内，发中标通知书，并同时将中标结果公示于浙江省政府采购网； |
| 12 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后20日内。 |
| 13 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 14 | 履约保证金 | 采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。本项目履约保证金按合同金额的 1% 收取，在合同签订时向采购单位交纳。履约保证金自提交之日起至项目最终验收合格后十个工作日无息退还。 |
| 15 | 付款方式 | 1.预付款：根据（浙财采监〔2020）3号）、（浙财采监〔2022）3号）文件相关规定，采购单位应当在政府采购合同中约定预付款。 （1）预付款比例原则上不低于合同金额的30%；对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40%，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40%，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。 （2）采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施； （3）政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付； （4）政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。 2.其他款项支付方式：按合同约定。 |
| 16 | 核心产品 | 本项目的核心产品为：XR渲染部分、大屏部分 |
| 17 | 节能产品、环境标志产品的强制采购政策 | 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 18 | 扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）政策 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）最高限价：536.5万元 （2）项目属性：①货物类（①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业： ⑯其他未列明行业 （根据《中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定明确） （注：现行中小企业划分标准行业包括①农、林、牧、渔业/ ②工业/ ③建筑业/ ④批发业/ ⑤零售业/ ⑥交通运输业/ ⑦仓储业/ ⑧邮政业/ ⑨住宿业/ ⑩餐饮业/ ⑪信息传输业/ ⑫软件和信息技术服务业/ ⑬房地产开发经营/ ⑭物业管理/⑮租赁和商业服务业/ ⑯其他未列明行业等十六类） （4）本项目 ②否 （①是/②否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 - 上述第（4）项中确定为“①是”的采购项目，专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。预留份额通过 措施进行： ①将采购项目整体专门面向中小企业采购； ②将采购项目标项 （一/二）专门面向中小企业采购； ③要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 30% 以上； ④要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 %(比例）分包给一家或者多家中小企业。 ⑤组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内 其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 （6）上述第（4）项中确定为“②否”的采购项目，即非专门面向中小微企业招标项目，执行价格评审优惠的扶持政策。相关政策按本招标文件（第五章 政府采购政策相关说明）执行。 |
| 19 | 工期 | 承诺在2023年10月31日前完成安装、部署、调试和上线试运行。（提供承诺函，格式自拟） |

- 一、总则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于XR沉浸式多功能综艺演播厅改造项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的金华市政府采购中心磐安县分中心（“招标方”）和磐安县教育局（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

4.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

5. “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中重要参数。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

本项目在线开评标进行时，供应商法定代表人或其授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因投标人自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由投标人自行承担。

投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

- （五）转包和分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

- （六）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同产品的价格总和均超过项目各自投标总价50%及以上的，按一家投标人认定。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.（1）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲（2）投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（或无效中标）处理。

4.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。

按《目录》

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在递交投标文件截止时间七日前，以书面形式要求采购代理机构或采购人澄清。采购代理机构或采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前三个工作日（实质性内容有大的修改，需十五日），在采购信息发布媒体上发布更正公告，并告知所有招标文件收受人。

2.采购代理机构根据实际情况，以书面或采购信息发布媒体上发布的形式答复投标人要求澄清的问题，不包含问题来源。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

注：投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- （一）投标文件的形式和效力

1. 投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为备份电子投标文件和纸质备份投标文件两部分。（其中备份投标文件的提供与否不做强制性要求）

（1）电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购－电子招投标操作指南（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6ImVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

（2） 备份电子投标文件：即电子投标文件按“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”制作的备份文件。

（3） 纸质备份投标文件：系电子投标文件纸质版，按照“（二）投标文件的组成”要求制作。

2.投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺序分别为电子投标文件、备份电子投标文件、纸质备份投标文件。因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，方可启用备份投标文件。若正常解密成功，则备份电子投标文件和纸质备份文件均不予以开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- （二）投标文件的组成

投标文件（包括电子投标文件和备份投标文件）由资格审查文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。备份电子投标文件，按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以光盘或U盘形式提供。数量为1份。

1.资格审查文件

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标函 |
| 2 | 资格声明函 |
| 3 | 投标单位情况表 |
| 4 | 投标供应商的营业执照（若联合体投标，联合体各方均需提供，扫描件加盖公章） |
| 5 | 政府采购供应商诚信承诺书（若联合体投标，联合体各方均需提供） |
| 6 | 无围标串标等负面行为承诺书、《供应商市场行为信誉情况承诺书》（若联合体投标，联合体各方均需提供） |
| 7 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） |
| 8 | 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函 |
| 9 | 法定代表人授权书，法定代表人参与投标的需提供法人身份证及法定代表人的身份证扫描件（联合体牵头方提供） |
| 10 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（联合体各方均需提供） |
| 11 | 联合投标协议书（若联合体投标，需提供） |
| 12 | 中小企业相关材料（小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）面向中小企业采购时必须在资格审查文件中提供，非面向中小企业采购时在报价文件中提供。 |
| 13 | 投标人认为有必要提供的其它文件（格式自拟） |

2.技术商务文件

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 评分响应表（联合体牵头方提供） |
| 2 | 投标声明书(联合体各方均需提供） |
| 3 | 产品技术指标响应情况 |
| 4 | 整体技术方案设计 |
| 5 | 项目组织计划及实施方案 |
| 6 | 业绩 |
| 7 | 企业实力 |
| 8 | 优惠程度（不得出现报价） |
| 9 | 项目培训服务方案 |
| 10 | 售后服务 |
| 11 | 项目规划设计团队 |
| 12 | 施工团队 |
| 13 | 根据招标文件要求，其他需说明的资料。(格式自拟） |
| 14 | 投标人认为需提供的其他资料。(格式自拟） |

3.报价文件

| 序号 | 内容（序号1-3项投标供应商必须提供，否则不能通过审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标函（联合体牵头方提供） |
| 2 | 开标一览表（联合体牵头方提供） |
| 3 | 投标分项报价表（联合体牵头方提供） |
| 4 | 享受价格优惠的相应材料（小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）如有则提供 |
| 5 | 投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟） |

注：（1）以上要求提供的内容附件中如有格式，按招标文件格式，若未提供则格式自拟。

（2）填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，不允许免费赠送，不允许空白。供应商在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及服务期间的不可预见因素，今后不再作调整，采购人要求变动的内容除外。供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用。

（3）采购人不接受任何有选择的报价，少报、漏报的投标报价无效。供应商的投标报价包括涉及本项目所发生的一切费用，实行固定费用总包干，供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

（4）投标商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要买方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

（5）关于本项目投标价格的信息只允许出现在“报价文件”中，不得出现在技术标及商务标中。如提供纸质备份文件的，报价文件须单独密封。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标人应在“开标一览表”上标明投标货物的单价和总价，并提供详细的技术规格等说明资料。投标方的投标报价为整个采购项目的总报价（投标报价应包括货物的采购、施工、保险、运输、辅工辅料、检验、售后服务、税费、竣工验收专家费以及施工过程中可能涉及的其他一切费用），如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不作调整。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4. 投标人对同一投标货物不得同时出现可选择性品牌和一个品牌中的可选择性型号。

▲5.供应商投标报价超出最高限价的，其投标按无效投标处理。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效，投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.备份电子投标文件部分：

电子投标文件的备份文件，以光盘或U盘形式存储，并单独密封递交。数量为1份。

3.纸质备份投标文件部分：

纸质备份投标文件：技术商务文件1份、报价文件1份。

备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

以上所称的备份投标文件（即备份电子投标文件和纸质备份投标文件）的提供与否不做强制性要求，由投标人自行考虑相关利弊因素自主决定。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件用封袋密封包装。

2.纸质备份投标文件，要求按技术商务文件和报价文件分别密封包装。

3.投标文件的包封应密封完好，正确标明投标文件名称（电子备份投标文件/技术商务文件/报价文件）、投标项目名称、项目编号及投标人名称。电子投标文件须根据评分标准进行关联定位。

4.招标文件对签字、盖章有特别要求的地方，纸质版本投标文件无论正本或副本（副本可以是正本的复印件）必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章。电子投标文件中，投标人可以将扫描件上传至政采云系统，采用CA签章。投标人应写全称。

5.纸质投标文件须与电子投标文件保持一致。如有篡改，一经发现，将被列入不良行为。

6.电子投标文件（包括技术商务文件和报价文件）中招标文件要求加盖公章的部分均采用CA签章。

7.投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

8.中标方在领取中标通知书前，须向金华市政府采购中心磐安分中心提供纸质投标文件1套，按技术商务文件和报价文件分别编制并单独装订成册。（递交或邮寄地址：金华市公共资源交易中心磐安县分中心（磐安县安文街道花月路211号建设大厦21楼政府采购科）；电话：0579-84665308）

（七）供应商有下列情形之一的，列入失信名单，同时依照《政府采购法》第七十七条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定处罚并追究法律责任。

1.不同供应商的电子投标(响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

2.不同供应商的投标(响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

3.不同供应商的投标(响应）文件由同一电子设备打印、复印；

4.不同供应商的投标(响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

5.不同供应商的投标(响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

6.不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

7.不同供应商投标(响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

8.投标人在投标有效期内撤销投标文件的及其它涉嫌串通的情形。

（八）投标无效的情形

有下列情况之一的，投标无效：

1.投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

2.投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

3.采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

6.投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

7.投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关材料；投标供应商不能说明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

10.投标人提供虚假材料投标的；

11.投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

12.投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

13.投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的；

14.法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

废标的情形：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形：

招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

- 四、开标

- （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，本项目实行不见面开标，投标人无需前往开标场地，只需在开标时间做好开标准备（如投标文件的解密和投标价格的确认），确保联系方式的畅通。

- （二）开标程序

1.本项目原则上采用政采云电子招投标系统进行开标及评审，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

（2）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，或者因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行时，工作人员将上传投标人的电子备份投标文件，以完成开标。

2.开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人须登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为投标截止时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

电子招投标开标及评审程序

1.开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标人在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标人按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格文件、技术商务文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标人进行符合性审查、技术商务评审；

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、技术商务评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其技术商务得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启该投标人递交的备份电子投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，原电子投标文件自动失效。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家≧5人单数组成，其中采购人代表不超过评委总数的1/3。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三）组织评标程序

1.向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

2.投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

3.开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

4.符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实，对报价进行得分计算。

5.根据各投标供应商综合得分从高到低进行排序，推荐中标候选人；综合得分最高的供应商推荐为中标人。

6.由评标委员会向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标人，并提交评审报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.评审结束后，公布采购结果。

- （四）评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

- （五）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （六）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.在电子投标系统中显示的金额与投标文件的金额不一致时，以投标文件的金额为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《评标办法及评分标准》。

- 六、采购方式变更

采购响应截止时间止或评审期间，出现参与采购响应或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，原则上应终止采购活动，重新组织采购。

- 七、定标

（一）采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持创新发展

3.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购( https://www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

（二）确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1．出现下列情形之一的，采购人或者采购人授权的评标委员会可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购人审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人或采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。

- 八、合同授予

1. 合同的签订

1.1除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起5日内，与成交人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

1.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

1.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

1.4成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

1.5采购合同由采购人与成交人根据采购文件、投标响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

1.6政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

2.履约保证金

拟签订的合同文本要求成交人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。

供应商可登录政采云平台－【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

3.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

4.合同正本一式六份，采购单位与中标人各执两份，金华市政府采购中心磐安县分中心、磐安县财政局采购监管科各执一份。

5.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

- 九、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号）和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监〔2012〕18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

# 第四章  评审办法和评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于XR沉浸式多功能综艺演播厅改造项目公开招标文件的评标。

- 一、评标

本次评标采用综合评分法，总分为100分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。

技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=报价分+技术商务分

投标报价超出最高限价的，其投标按无效投标处理。

评标细则如下：（技术商务70分及价格分30分，共100分）

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标参数响应 | 技术指标含“★ ”为重要性指标，不能满足招标文件需求的，每项扣2分，对非关键技术参数的偏离，每低于技术规格中任何一条性能要求的扣0.5分，扣完该项得分为止。非量化类的，若功能一样，表述方式不一样则为符合，量化类的由评标委员会视情况讨论决定。含“★”的重要性指标有8项及以上不符合的，本项不得分，扣25分。（0-25分） | 25 |
| 2 | 整体技术方案设计 | 1.根据投标人对本项目总体需求、XR沉浸式演播厅和灯光、音响的认识理解程度进行综合评分。（0-2分） 2.根据投标人提供的XR沉浸式系统和灯光、音响、音视频设计、舞美置景方案合理性、完整性、安全性和扩展性等方面进行综合评分。（0-3分） 3.须提供合理的LED布局图、音视频系统连接图、灯光布局图、功能布局图和舞美效果图，进行综合评分。（0-5分） | 10 |
| 3 | 项目组织计划及实施方案 | - 根据投标人提供的施工方案的可实施性、科学性及合理性进行综合评分。（0-3分） - 根据投标人提供施工进度、人员安排的科学性及合理性进行综合评分。（0-2分） - 根据投标人提供的现场施工安全措施、应急方案的科学性及合理性进行综合评分（0-3分） | 8 |
| 4 | 企业实力 | - 投标人具有电子与智能化工程专业承包资质二级及以上、具有安全生产许可证，得2分，证书不全得1分，没有不得分（0-2分）。 - 投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证证书、信息技术服务标准ITSS（三级）及以上、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的，每提供1个得0.5分，最高得2分。（提供有效说明材料）。（0-2分） | 4 |
| 5 | 项目规划设计团队 | - 根据拟派项目经理具有的通信与广电工程一级建造师、广电行业高级工程师、高级信息系统项目管理师每一项证书得1分，最高得2分（0-3分） - 拟派技术负责人具有广电工程技术高级工程师、二级建造师、信息系统高级项目经理证书，每一项证书得1分，最高得3分（0-3分） - 说明：提供相关证书及在职近3个月养老保险缴纳材料复印件，所在参保单位与投标人名称一致；未在养老保险清单中的人员不得分。新成立的公司，成立时间不足三个月的，提供成立以来的养老保险材料） | 6 |
| 6 | 施工团队 | 除了项目经理和技术负责人以外的施工团队拥有广电相关专业中级以上资质的证书，每本证书得1分，最高得3分（0-3分） 说明：提供相关证书及在职近3个月养老保险缴纳材料复印件，所在参保单位与投标人名称一致；未在养老保险清单中的人员不得分。新成立的公司，成立时间不足三个月的，提供成立以来的养老保险材料） | 3 |
| 7 | 项目培训服务方案 | 根据投标单位针对本项目制订的培训计划、培训内容进行综合评分（0-2分）。 | 2 |
| 8 | 项目案例 | 提供投标人或沉浸式生产厂商自2020年5月1日至截标时间止(日期以合同签订时间为准)在行业内完成的同类项目的成功案例，有沉浸式演播室案例或类似案例的每个得1分，最多3分。(投标人应在投标文件中提供案例合同扫描件或复印件)。（0-3分） | 3 |
| 9 | 售后服务 | （1）对投标人是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构或承诺中标后30日内设立，以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应。（0-3分） 注：提供租赁合同或房产证或承诺书（格式自拟）。 （2）根据投标人对本项目售后服务的响应情况（对用户故障响应、处理等）进行综合评分。（0-2分） | 5 |
| 10 | 优惠程度 | - 根据投标人提供适合磐安的通用场景模板和定制场景模板的质量和数量情况，综合打分，投标人需提供现有场景图材料说明。（0-2分） （2）根据供应商提供的售后承诺进行评议，在基础的三年质保后，承诺另外增加的年限的，进行综合评分（0-2分） | 4 |

注：1.如发现标书中有虚假响应的，一经采购单位查实，将上报给县政府采购监管部门，建议取消其采购资格。

2.以上评分涉及到证书、证件的复印件均需编入技术商务标中，并加盖单位CA章，并提供彩色扫描件（原文件黑白的除外），否则不得分。

- 二、投标报价拆封

有效投标人确定后，将对有效投标人投标报价进行启封，进入价格评分，报价得分最高30分。总报价超过最高限价的投标无效。投标文件中投标报价不明确的投标无效。

- 三、报价部分（30分）

1.评定评审基准价：对有效投标人的最低报价作为评标基准价，其报价为满分。

2.报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

计算报价得分保留小数2位。

3.分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项。如专家小组一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，专家小组有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经专家小组取得一致意见后，可确定该投标为无效标。

4.报价评审优惠按文件相关规定执行。

- 四、计算总分（满分为100分）

计算方法：总分 = 技术商务得分+报价得分

- 五、授予合同

- （一）中标结果公示、中标通知书

1.招标评审结束后确定的拟中标人报采购人确认，经确认后在指定的媒体上进行公示，公示7个工作日后无异议的，由采购人与采购代理机构共同以书面形式发出《中标通知书》并报县财政局政府采购监管科备案。投标人有权在公示期内对评标结果进行投诉或质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担责任。

2.《中标通知书》一经发出即发生法律效力，采购人改变中标结果或中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3.《中标通知书》将作为签订合同的依据。

4.发布评标结果公示的媒体为：浙江省政府采购网

- （二）签订合同

1.中标人自接到《中标通知书》后应在规定的时间内，按指定的地点与采购人签订合同。

2.招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件、中标通知书等，均为合同的组成部分。

3.中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺、擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后20日内借故拖延、拒签合同的，取消该投标人的中标权。该投标人应当承担相应的法律责任及对采购人进行经济赔偿。在此情况下，采购人可以依次类推，由第二预中标人中标或重新组织招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

4.采购人和采购代理机构对评标结果不负责解释。

# 第五章  政府采购政策相关说明

- 一、政策优惠说明

根据财库（2020）46号、财库（2022）19号、浙财采监（2022）3号和浙财采监（2022）8号等相关规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分标段，在评审时享受规定的中小企业扶持政策。

货物、服务采购项目，对小微企业报价给予10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，其报价给予4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

政府采购工程项目，对小微企业报价给予3% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，其报价给予1% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

取扣除后的价格作为评审投标报价，此评审投标报价仅在评标时使用。享受相关中小企业扶持政策的投标人，必须在投标文件中提供《中小企业声明函》。

- 二、享受小微企业价格折扣应具备的条件

《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 三、采购项目涉及中小企业采购的部分内容

《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十二条  采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

- 四、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下材料

《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件）（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）

- 五、享受监狱企业价格折扣应提供以下材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的文件（扫描件加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）

- 六、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下材料

残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）

# 第六章  拟签订合同主要条款

（仅作参考）

项目编号：

项目名称：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

依照《中华人民共和国民法典》和相关法律、法规及XR沉浸式多功能综艺演播厅改造项目公开招标的结果，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、采购内容

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：¥ |  |  |  |  |

注：1.以上合同总价包含履行本采购合同及项目达到预期使用效果所需的一切费用。

2.乙方在履行本采购合同过程中产生的安全责任由乙方自行承担。

3.乙方的设计需经过甲方的确认方可进行施工。

二、技术资料

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权：

1.乙方应保证所提供的设计、货物或施工的任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。如出现侵权造成的法律后果，由乙方负责。

2.乙方提交的施工图设计文件，其版权和使用权归甲方所有。

3.本项目软件版权归甲方所有，在项目终验前要提供验收版本的开发源代码。

四、产权担保：乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、履约保证金：

1.履约保证金：合同签订后5日内，乙方缴纳人民币           元（合同金额的1%）作为本合同的履约保证金。

2.履约保证金形式：银行保函。

3.履约保证金的退还：在履行完合同条款后一次性无息退还（若在工期内，中标人未按要求进行服务的，采购单位有权从履约保证金中得到补偿）。

六、转包和分包

1.本合同范围的设计、货物和施工，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.如有转包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任及赔偿责任。

3.分包须经采购人书面同意后方可实施。

七、保修期

1.保修期     年（自验收合格之日起计）。

八、工期

在合同签订后一个月完成安装、部署、调试和上线试运行。

九、款项支付

（一）付款方式：合同签订后7个工作日内，供应商出具预付款和履约保证金保函后（可在政采云平台购买），采购人向中标人支付40%合同款。

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有购买保险/保函或者融资意向，可登录政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关服务方案，咨询热线400-903-9583。

设备全部安装调试完成并进行初步验收合格后7个工作日内，采购人向中标方支付40%合同款，项目竣工验收合格后7个工作日内，采购人向中标方支付20%合同款。

结算时中标人应提供相应额度的税务发票。

十、税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责更换。供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，更换费用采购人不另行支付。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

协商不成的，由甲方自行选择处理方法。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场，在     小时内解决质量问题。

4.在保修期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如乙方在甲方通知后4小时内未能积极处理或者在     小时内不能解决的，甲方有权邀请第三方进行处理，费用按照甲方与第三方的结算为准，由乙方承担，甲方可以在余款中予以扣除，不足的，由乙方支付。

5.项目方案、深化设计成果、安装调试及施工方案具体在实施前须报经甲方同意后方可执行，否则后果自负。艺术创意、非标部分事前须得到甲方同意后方可采购。

6.深化方案须在中标后 10 天内按甲方意见再次进行设计，费用不再另计。材料设备、艺术创意、非标部分、项目方案等专家认证由甲方组织，费用由乙方承担。

7.甲方在试运行期间或在项目交付使用后，发现有不符合招标需求的地方，乙方需无条件进行整改，直至符合招标需求为止。整改费用由乙方承担。

十二、工期延误

因乙方原因造成重要节点、竣工验收延误的，每延误一天扣罚20000元，以此类推，逾期时间超过10个工作日的，甲方有权单方面解除本合同，由此造成的损失由乙方承担。

十三、双方的义务

（一）甲方的义务

1.负责协调、处理工作中应由甲方协调、处理的问题；

2.负责按照协议约定的付款方式向乙方支付费用。

（二）乙方的义务

1.合同履约期间乙方应遵守国家及当地政府发布的法令、法规，包括交通、治安、绿化、噪音、外来民工登记等规定。因乙方原因引起的行政处罚等费用，由乙方承担。

2.本项目实行设计采购施工一体化服务管理，乙方应协调现场管理，费用已含在合同价中。乙方负责落实对施工现场的安全文明施工的管理制度，进行定期及不定期检查，并落实甲方和监理人提出的整改意见。

3.乙方需配备资料员及时开展资料收集工作。竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图、隐蔽工程记录资料、性能测试报告及材料、设备的合格证、质保单及使用说明等项目资料。相关资料分别按规定整理。项目各节点照片档案，以及声像资料需及时提交。提供项目竣工图光盘2 张。

4.乙方应当按照国家法律法规的要求每月按期向其全体施工工人发放工资，为其购买国家规定的各种强制性保险。若因乙方未支付工人工资，当地政府或司法部门要求甲方先予垫付的，视同甲方给乙方的借款，其本息（利息按不低于同期银行贷款利率计算）在合同价款中全额扣回。

十四、违约责任

1.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

2.乙方有违约行为的，甲方有权要求乙方向甲方支付合同总值30 %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，除此之外，甲方还有权单方解除合同，甲方提起诉讼的，由此产生的诉讼费、律师费、保全费等全部由乙方承担。

3.甲方、监理人发现质量、安全等问题下发整改通知单后，如乙方在规定时间内整改不力或未完成全部整改的，每次处违约金人民币5000元；如未整改的（以发出通知为准），每次处违约金人民币50000元；如同性质问题再次引起甲方、监理人下整改通知单的，则按上述情况处以前次双倍金额的违约金。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的材料。

3.不可抗力事件延续120日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议解决

双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，任何一方均可向磐安县人民法院起诉。

十八、合同生效及其他

1.合同经甲、乙两方签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须双方经财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

5.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

6.本合同正本一式六份，甲乙双方各执两份，金华市政府采购中心磐安县分中心、磐安县财政局采购监管科各执一份，具有同等法律效力。

甲    方：（盖章）                     乙    方：（盖章）

地    址：                             地    址：

联系电话：                             联系电话：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权委托人：（签字或签章）           或授权委托人：       （签字或签章）

账户名称：                             账户名称：

开户银行：　　　　　　　　　　　　     开户银行：

账    号：　　　　　　　　　　　　　　 账    号：

签订地址：磐安县                       签订日期：      年    月    日

合同见证方：金华市政府采购中心磐安县分中心

见证日期：      年  月  日

# 第七章  投标文件格式

附件1：所有投标文件的外包装封面格式

XR沉浸式多功能综艺演播厅改造项目

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格审查文件/技术商务文件/报价文件/电子备份文件......

投标人名称：

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

年   月    日

附件2：所有投标文件封面格式

- 正本/副本

- XR沉浸式多功能综艺演播厅改造项目

资格审查文件/技术商务文件/报价文件/电子备份文件......

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年   月    日

附件3：政府采购供应商诚信承诺书

政府采购供应商诚信承诺书

金华市政府采购中心磐安县分中心：

我公司自愿参与贵公司组织的            项目（招标编号：     ）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的；

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十一）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十七）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

（十八）招标文件规定的其他不诚信行为。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件4：无围标串标等负面行为承诺书

无围标串标等负面行为承诺书

本人作为经授权的投标人（或供应商、竞拍人等，下同）代表，清楚知晓我单位参与本项目投标（交易，下同），现对以下事项作出郑重承诺并签名：

一、我单位和本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，所提供的一切材料均真实、有效、合法，依法依规参与本项目投标。

二、我单位和本人在本项目招标投标活动中，拒绝参与围标串标，决不损害其他投标人、招标人（或采购人、拍卖人等，下同）的合法权益。

三、我单位如被查实在本项目公共资源交易活动中存在围标串标等行为，本人作为违法行为直接责任人员，将承担被执行失信惩戒并被依法追究相关责任的后果。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件5：《供应商市场行为信誉情况承诺书》：

供应商市场行为信誉情况承诺书（申明书）

| 投（竞）标供应商名称 |  |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  |  |  |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信用 情况 | 有无受到所在地检察机关行贿犯罪档案记录的。 |  |  |  |  |  |
|  | 供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员有无被区县级及以上人民法院列入失信被执行人名单状态的 |  |  |  |  |  |
|  | 供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员有无被“信用浙江”网或“中国信用网”被列入不良行为记录的 |  |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政部门处理、公告的不良行为；有无受到司法机关、市场监管等部门不诚信公告（不在公告期但在三年内） |  |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：（一）县级以上行政机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在（财库2022-3号）《关于较大数额罚款》以下的除外。（二）各级司法机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决） |  |  |  |  |  |
| 投标供应商 声 明 |  | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人签名： (电子签章） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1.本表格内容须如实填写；

2.本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

附件6：投标单位情况表：

投标单位情况表

投标单位：                                        填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 | 员工： 人 | 技术工人： 人 |  |  |
|  |  | 高级技师： 人 | 工程师： 人 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 营业面积 |  |  |
|  | 固定资金 |  | 维修网点 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

附件7：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                   （招标采购单位名称）：

我         （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工             （姓名）以我方的名义参加                  项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                          法定代表人签名：

职务：                          职务：

被授权人身份证扫描件：

投标人电子签章：

年      月    日

附件8：法人身份证相关材料

法人身份证相关材料

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓    名：    性别：     年龄：      职务：

系            (供应商名称）                         的法定代表人／负责人。

特此说明。

供应商：                     (盖章）

日  期：   年   月   日

法定代表人身份证扫描件

国徽面粘贴处

个人信息面粘贴处

附件9

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与XXX项目【项目编号：XXX】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名）：

日期：  年  月   日

附件10:联合投标相关文件格式（本表允许联合体投标时适用）

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                 组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，

甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

方为     企业（此处填中型、小型、微型），预计本次承当的合同金额为   %。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式四份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标机构各一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据       与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权    为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：    年  月  日

授权代表（签名）；

日期：    年  月  日

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件11

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的        （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为        （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.       （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （单位名称）的          （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.       （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标响应方（盖章）：

日    期：

中小企业声明函填表说明

1.中小企业声明函由投标人提供，投标人向制造商或承建（承接）企业咨询相关数据。

2.投标人应当按照前附表明确的项目属性选择相对应的中小企业声明函格式进行声明。声明函应按上述内容及格式填写，不得修改。

3.单位名称和项目名称根据首页政府采购招标文件确认表填写采购单位名称和招标项目名称。

4.标的名称应填写第二章中具体的采购的货物或服务名称，应按采购的具体货物或服务逐项罗列，仅以项目名称代替所有采购标的名称的，评审小组可以不予认可其声明。

5.采购文件中明确的所属行业根据第二章中采购的具体货物或服务逐项列明的所属行业填写。

5.企业名称处填写制造商（货物）或承建（承接）（工程、服务）企业名称，按本招标文件规定的项目属性选择对应的版本填写。

6.从业人员、营业收入、资产总额填报制造商或承建（承接）企业上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7.根据实际情况，在中型企业、小型企业、微型企业三中企业类型中三选一。

8.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

9.根据财库〔2020〕46号的第十三条、第二十条规定：中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件：根据《中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定

| 序号 | 行业分类 |  | 中小微型企业总要求 | 中型企业标准 | 小型企业标准 | 微型企业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 营业收入（万元） | 20000万以下 | 500万及以上 | 50万元及以上 | 50万元以下 |
| 2 | 工业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下 | 从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入300万元以下 |
| 3 | 建筑业 | 营业收入（万元） 资产总额（万元） | 营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的 | 营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的 | 营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的 | 营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的 |
| 4 | 批发业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的 | 从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的 | 从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的 |
| 5 | 零售业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的 | 从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 6 | 交通运输业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的 | 从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入200万元以下的 |
| 7 | 仓储业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下的 |
| 8 | 邮政业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的 | 从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下的 |
| 9 | 住宿业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 10 | 餐饮业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 11 | 信息传输业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入50万元以下的 |
| 13 | 房地产开发经营 | 营业收入（万元） 资产总额（万元） | 营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的 | 营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的 | 营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的 | 营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的 |
| 14 | 物业管理 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的 | 从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的 | 从业人员100人以下或营业收入500万元以下的 |
| 15 | 租赁和商务服务业 | 营业收入（万元） 资产总额（万元） | 从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的 | 从业人员10人以下或资产总额100万元以下的 |
| 16 | 其他未列明行业 | 从业人员(人） | 从业人员300人以下的 | 从业人员100人及以上的 | 从业人员10人及以上的 | 从业人员10人以下的 |

附件12

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：1.声明函应按上述内容及格式填写，不得修改。

2.残疾人福利性单位参与政府采购活动的，提供《残疾人福利性单位声明函》相关材料的，视为小微企业，报价分计算时对投标报价给予相应的扣除。如中标，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果公告一同公告。

3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件13

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的有效文件。

附件14:评分响应表格式

评分响应表

投标单位名称：

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 自评得分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 详见第几页 |
| 2 |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |

注：1.投标单位根据所投标项的评分表内容，按此格式提供评分响应表，每本技术商务文件一份，置于技术商务文件第1页。

2.投标人在标注页码时，应如实准确地标注“详见哪一页”，因投标人页码标注错误，导致专家误评、漏评的风险由投标人承担。

附件15:投标声明书格式

投标声明书

致（采购人）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我　　　　　（姓名）系　　　　　（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    采购项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务名称为：      ；规格型号：   ；该型号产品我方有现货可供，并已于/年/月生产完工或向　　/（原厂商名称）购进［或需在中标后向/订购］。

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：（若有，请如实填写；若无，请做出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件16:产品技术指标响应情况

技术指标偏离表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 采购需求技术规格要求 | 响应文件响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

说明：

1.供应商应对采购需求的各项技术指标要求逐一做出明确响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。行数不够可按原格式扩展。

2.供应商未按要求填写、标注偏离情况的，视为完全响应采购文件各采购需求。若成交后提供的服务（货物）不满足采购需求的，将认定为提供虚假材料、谋取中标（成交）。采购人有权单方面解除合同并追究其违约责任。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件17:类似业绩

同类项目业绩汇总表

| 项目名称 | 项目规模 | 合同金额 | 项目建设单位 | 项目单位联系人及联系电话 | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供合同扫描件、网上中标公示页截图及网址连接并加盖公章。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件18

项目经理情况表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专 业 |  |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  |  | 拟任何职 |  |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |  |
| 3、项目经理业绩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  | 完成年份 |  | 获奖情况 |  |

注：1.此表所列人员如需更换，须经采购人同意。

2.需按技术商务文件评分表中的要求提供相关材料。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件19:项目组成员

项目组成员情况表

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格证书 | 经验及承担过的相关服务的项目 | 拟担工作岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表可以根据人数进行增减调整。

2.需按技术商务文件评分表中的要求提供相关材料。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件20

投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4.我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的相关材料。

6.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7.我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章(电子签名）：

日      期：

附件21

开标一览表

单位：人民币元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 项目经理 |  |
| 投标报价 | （大写）: 元 （小写）:¥ 元 |

注1.▲报价请精确到元，不得出现元后面的报价。

2.▲报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其报价文件不进入评审。

3.投标方的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不作调整。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件22

投标分项报价表

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目编号：

单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 技术规格要求 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | （大写）: 元 （小写）:¥ 元 |  |  |  |

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

# 附件23

分包意向协议

（投标人名称    ）若成为（项目名称     ）(招标编号：   ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称    ）与（所有分包供应商名称    ）达成分包意向协议。 （投标人名称    ）负责签署投标文件，（投标人名称     ）的所有承诺均认为代表了（所有分包供应商名称       ）意愿。

一、分包内容在采购文件分包要求的范围内，并符合相关法律规定等

二、分包标的及数量

（投标人名称     ）将   工作内容   分包给（分包供应商名称      ），（分包供应商名称       ），具备承担  工作内容  相应资质条件且不得再次分包；

……

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

（分包供应商名称       ）的合同份额占到合同总金额     %以上。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相关法律责任。

投标人名称(盖公章)：

分包供应商名称（盖公章）：

……

日期：  年  月   日